Zasady zaliczenia przedmiotu na ocenę

Ocena i obecność zostanie wystawiona na podstawie wykonanych następujących prac:

- założenie zeszytu,

- podanie adresu mail i numeru telefonu na podany poniżej mail,

- własnoręczne napisanie do zeszytu notatek z każdego tematu z zamieszczonych materiałów – jako potwierdzenie wysłanie zdjęć wypełnionego zeszytu na podanego maila: asuszek@ckz.swidnica.pl, w razie problemów z przesyłaniem materiałów podaję adres awaryjny a.j.suszek@wp.pl,

- wykonanie jednego zadania domowego,

- odpowiedź poprzez maila,

- odpowiedź ustna przez telefon.

W przypadku proszę o kontakt telefoniczny- Andrzej Suszek 509 371 401

Dział programowy

51.	Rodzaje murów

Ściany są pionowymi przegrodami, przenoszącymi obciążenia na fundamenty,

osłaniającymi wnętrze budynków od wpływów zewnętrznych lub dzielącymi je na poszczególne

pomieszczenia.

Ściany zewnętrzne stanowią przegrody izolujące wnętrze budynku od wpływów

atmosferycznych, mogą pełnić rolę ścian osłonowych lub konstrukcyjnych. Powinny być

dobrym izolatorem zarówno cieplnym jak i akustycznym.

Ściany wewnętrzne dzielą budynek na pomieszczenia, pełnią rolę ścian konstrukcyjnych

lub działowych.

Ściany konstrukcyjne (nośne) przenoszą na fundament ciężar własny i obciążenia od

innych elementów obiektu budowlanego (stropów, ścian wyższej kondygnacji, schodów, dachu

oraz obciążenia zewnętrzne).

Ściany niekonstrukcyjne (nienośne: działowe, osłonowe) przenoszą jedynie ciężar własny,

nie uwzględnia się ich w obliczeniach statycznych i można je usunąć bez szkody dla nośności

całej konstrukcji.

Wymagania stawiane ścianom zewnętrznym:

1) odpowiednia wytrzymałość (nośność),

2) dobra izolacyjność termiczna,

3) dobra izolacyjność akustyczna,

4) trwałość,

5) odporność na działanie czynników atmosferycznych (mrozoodporność),

6) wymagana ognioodporność,

7) niska wilgotność w stanie powietrzno-suchym,

8) korzystna paroprzepuszczalność,

9) zdolność do szybkiego wysychania,

10) korzystny wpływ na warunki zdrowotne w pomieszczeniach,

11) estetyka.

Wymagania stawiane ścianom wewnętrznym:

1) odpowiednia wytrzymałość,

2) dobra izolacyjność akustyczna,

3) wymagana ognioodporność,

4) korzystny wpływ na warunki zdrowotne w pomieszczeniach,

5) trwałość.

Klasyfikacja ścian:

1) wykonane z różnych materiałów:

− ceramicznych (cegła, pustaki),

− cementowych i betonowych (pustaki, bloczki, płyty),

− gipsowych (bloczki, płyty),

− kamiennych (kamień polny, bloki, ciosy),

− ze stali (kształtowniki),

− z drewna;

2) pod względem pełnionej funkcji w budynku:

− konstrukcyjne,

− konstrukcyjno-osłonowe,

− osłonowe,

− działowe;

3) ze względu na sposób wykonania:

− murowane,

− monolityczne (bezspoinowe),

− prefabrykowane,

− szkieletowe,

− drewniane wieńcowe;

4) ze względu na strukturę:

− jednorodne (masywne),

− szczelinowe,

− warstwowe,

− szkieletowe;

5) ze względu na położenie w stosunku do poziomu terenu:

− podziemne,

− nadziemne.

Ściany wykonane z jednego rodzaju materiału, czyli jednorodne stosowane są do

wznoszenia głównie ścian wewnętrznych. Ściany jednorodne zewnętrzne można murować

z elementów, które zapewniają wystarczającą izolacyjność cieplną. Można tu wymienić pustaki

z ceramiki porowatej (Poromur, Porotherm), bloczki z betonu komórkowego (Ytong). Z betonu

można wznosić ściany monolityczne lub prefabrykowane. Obecnie w budownictwie

mieszkaniowym beton stosowany jest rzadko ze względu na złe właściwości cieplne.

Aby poprawić izolacyjność termiczną ścian murowanych stosuje się w nich szczeliny

powietrzne lub ocieplenie warstwą z materiału izolacyjnego; powstaje wtedy ściana szczelinowa

lub warstwowa.

a)								 b)

c) 							d)

Rys. 1. Przykłady ścian: a) jednorodna z cegły kratówki, b) jednorodna z kamienia, c) szczelinowa

d) warstwowa

Ścianki działowe dzielą wnętrze budynku na poszczególne pomieszczenia. Nie są nośnym

elementem konstrukcyjnym, nie przenoszą żadnych obciążeń od innych elementów budynku,

tylko przekazują ciężar własny na strop, na którym się znajdują. Mogą być wykonywane

z drewna i materiałów drewnopochodnych, z cegieł pełnych i drążonych, specjalnych pustaków

ceramicznych, płyt gipsowo-kartonowych, szkła.

W ścianach występują również inne elementy dodatkowe, które wpływają na ich

konstrukcję, wygląd zewnętrzny lub cechy użytkowe:

– nadproża, są to belki przekrywające w ścianie otwory okienne i drzwiowe;

– wieniec jest to element konstrukcyjny usytuowany na obwodzie stropu, który wiąże go

ze ścianami, przekazuje na konstrukcję nośną budynku obciążenia ze stropów, usztywnia

budynek jako całość;

– ryzality są załamaniami ściany (w rzucie poziomym), tworzącymi pionowe linie podziału

ściany;

– pilastry są to pionowe, prostopadłościenne występy ze ścian jedno- lub dwustronne. Dzielą

one ściany na pola pionowe i służą do wzmocnienia ścian, opierania dźwigarów dachowych

lub suwnic w budynkach przemysłowych;

– wnęki wykonuje się w ścianach od zewnątrz do celów dekoracyjnych lub umieszczenia w nich

rzeźb, od wewnątrz przeważnie do celów użytkowych (ukrycie przewodów instalacyjnych,

zawieszenie grzejnika, umieszczenie szafy wbudowanej);

– wykusze są przeciwieństwem wnęk, są to części budynków wysunięte w górnych piętrach

przed lica budynków, w celu zwiększenia powierzchni użytkowej.

a						b

c							d

Rys. 2. Przykłady ścianek działowych: a) z cegły dziurawki o grubości ½ cegły, b) z płyt betonowych, c) z płyt gipsowych Pro-Monta, d) z bloczków gazobetonowych

kształcie (cegły, bloczki, pustaki, kamienie), połączonych zaprawą. Określony

sposób ułożenia elementów, które tworzą mur nazywa się wiązaniem.

Ściana murowana charakteryzuje się stosunkowo dużą wytrzymałością na ściskanie (małą

na rozciąganie i ścinanie) i dlatego elementy, z których się ją muruje, najczęściej układane są

„na płask”. Połączone są zazwyczaj zaprawą układaną w miejscach styku, czyli w spoinach

poziomych i pionowych; niekiedy układa się „na sucho” bez zaprawy (zwłaszcza w płaszczyźnie

pionowej). Najważniejszym zadaniem zaprawy jest równomierne rozłożenie obciążeń

przekazywanych z jednej warstwy na drugą, ponieważ z powodu nierówności cegieł obciążenie

byłoby przekazywane punktowo, co obniżałoby wytrzymałość i stateczność ściany murowanej.

W zależności od stosowanych materiałów i zapraw stosuje się spoiny zwykłe grubości 8÷15 mm

i cienkie grubości 1÷3 mm.

Długość muru (ściany) wyznacza się liczbą ułożonych główek cegieł oraz grubością i liczbą

spoin poprzecznych.

Rys. 9. Elementy muru

52.	Zasady wiązania murów

Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie fk zależy od znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie elementu murowego fb oraz wytrzymałości średniej zaprawy na ściskanie fm i jest podana w normie PN-B-03002:1999.

Wytrzymałość charakterystyczną muru na rozciąganie uwzględnia się tylko w przypadku sprawdzenia nośności ścian, które nie przenoszą obciążeń pionowych, a jedynie obciążenie wiatrem.

W celu zwiększenia nośności konstrukcji murowych stosuje się zbrojenie. Parametry wytrzymałościowe muru potrzebne do projektowania murowych konstrukcji zbrojonych należy określać jak w przypadku muru niezbrojonego, zgodnie z PN-B-03002:1999.

Wykonywanie murów z różnych materiałów:

– z kamienia wykonuje się mury: nieregularne (dzikie, półdzikie, cyklopowe), półregularne

(warstwowe, mozaikowe i rzędowe) oraz regularne (z ciosów i z bloczków); układa się je

na glinie oraz zaprawach: cementowo-wapiennej i cementowej;

– z betonu komórkowego (gazobetonu) – zewnętrzne ściany nośne wykonuje się z bloczków,

łącząc je spoinami pionowymi i poziomymi na zaprawie ciepłochronnej lub klejowej; mury

z bloczków z wyprofilowanymi powierzchniami bocznymi układa się bez wypełniania

zaprawą spoin pionowych; w każdej kolejnej warstwie spoiny pionowe powinny być

przesunięte co najmniej 6 cm w stosunku do warstwy poprzedniej. Jeśli mur wykonuje się

na grube spoiny, konieczne jest docieplenie ścian. Bloczki przed ułożeniem należy obficie

zwilżyć, by nie odciągały wody z zaprawy; wykonuje się ściany jedno-, dwu- i trójwarstwowe;

– z keramzytobetonu – układa się podobnie jak z betonu komórkowego, zaleca się zbroić

specjalnymi drabinkami stalowymi układanymi w co trzeciej warstwie muru; elementem

izolacyjnym, oprócz pustki powietrznej, mogą być wkładki styropianowe;

– z pustaków gipsowych – układa się tak, aby powstał system kanałów, które wypełnia się

materiałem izolacyjnym (gipsem spienionym lub wkładkami styropianowymi); można je

wzmacniać konstrukcyjnie słupami betonowymi, żelbetowymi zabezpieczonymi izolacją

termiczną;

– z silikatów – wykonuje się głównie mury warstwowe, murowane na spoiny cienkowarstwowe

i połączenia pionowe wpust-wypust (wznoszenie murów z silikatów jest mało pracochłonne,

a zużycie zapraw przy murowaniu i tynkowaniu - mniejsze);

– z cegieł i pustaków ceramicznych porowatych, poryzowanych – z wyprofilowanych muruje

się z spoinami poziomymi grubości do 12 mm, natomiast z pustaków łączonych na kieszenie

zaprawa powinna wypełnić również wszystkie kieszenie; należy stosować gotowe zaprawy.

Zaletami ścian z ceramiki poryzowanej są: dobra izolacyjność cieplna dzięki procesowi

poryzacji oraz specjalnie zaprojektowanemu kształtowi i układowi drążeń, wysoka

wytrzymałość elementów, szeroki asortyment pustaków i elementów uzupełniających pozwala

na wykonanie ścian w sposób szybki i prosty, bez konieczności cięcia elementów, mała liczba

elementów na 1 m² muru;

– z cegieł i pustaków ceramicznych (ceramika tradycyjna) – wykonuje się według zasad:

elementy powinny być układane podstawami prostopadle do siły ściskającej, spoiny

poprzeczne i podłużne powinny być przewiązane, czyli usytuowane mijankowo.

Najczęściej stosowane rodzaje wiązań murów:

– pospolite (kowadełkowe),

– krzyżykowe (weneckie),

– polskie (gotyckie),

– wielorzędowe (wielowarstwowe, amerykańskie).

Rys. 10. Lico muru w wiązaniu: a) pospolitym, b) krzyżykowym, c) polskim

53.	Układ cegieł w wiązaniu pospolitym

W wiązaniu pospolitym występują na przemian warstwy wozówkowe i główkowe,

a spoiny poprzeczne są przesunięte o ¼ cegły. Każdą warstwę rozpoczyna się od ułożenia cegieł

„dziewiątek” (długości ¾ cegły) w warstwie wozówkowej wzdłuż (wozówkowo), a w warstwie

główkowej w poprzek (główkowo).

Rys. 11. Układ cegieł w murach o różnej grubości wykonanych w wiązaniu pospolitym

54.	Układ cegieł w wiązaniu krzyżykowym

W wiązaniu krzyżykowym również występują na przemian warstwy wozówkowe i główkowe, a przesunięcie jest równe ½ cegły (po ułożeniu dziewiątki w co drugiej warstwie

wozówkowej wstawia się cegłę ułożoną główkowo).

Rys. 12. Wiązanie krzyżykowe: a) w murze grubości 1 ½ cegły, b) w murze grubości 2 cegieł

55.	Układy cegieł w wiązaniu polskim

W wiązaniu polskim układa się na przemian cegły wozówkowo i główkowo, każdą

warstwę rozpoczyna się dziewiątkami; przesunięcie wynosi ¾ cegły. W wiązaniu tym,

w przeciwieństwie do poprzednich, nie ma pełnego przewiązania spoin podłużnych.

Rys. 13. Wiązanie polskie: a) widok lica, b) warstwy muru o grubości 1 cegły, c) warstwy muru o grubości 1,5 cegły

56.	Zakończenia murów prostych

57.	Zakończenia murów z węgarkami

58.	Wykonywanie narożników murów

Ściany w budynku mogą się krzyżować lub przenikać pod kątem prostym (najczęściej)

lub dowolnym, mogą mieć wspólne naroże, mogą mieć taką samą lub różne grubości.

Obowiązuje zasada, że w każdej warstwie jeden z murów ułożony jest warstwą

wozówkową, a drugi główkową, przy czym warstwa wozówkowa jest główną (nie ulega

przerwaniu), a główkowa do niej dochodzi (ulega przerwaniu).

Narożniki prostokątne wykonuje się też z zachowaniem powyższej zasady, przy czym

warstwę główną rozpoczyna się i kończy dziewiątkami zgodnie z zasadami obowiązującymi

w wiązaniach.

Rys. 32. Naroże murów pod kątem prostym: a) mur grubości 1 ½ cegły, b) mur grubości 2 cegieł

Wykonanie narożników lub murów przenikających się pod dowolnym kątem wymaga docinania

cegieł w warstwie obustronnie dotykającej jednego muru do warstwy głównej drugiego muru.

Rys. 33. Naroże murów przecinających się pod kątem ostrym

59.	Wiązanie murów w skrzyżowaniach w kształcie litery T

60.	Wiązanie murów przenikających się pod kątem prostym