Zasady zaliczenia przedmiotu na ocenę

Ocena i obecność zostanie wystawiona na podstawie wykonanych następujących prac:

- założenie zeszytu,

- podanie adresu mail i numeru telefonu na podany poniżej mail,

- własnoręczne napisanie do zeszytu notatek z każdego tematu z zamieszczonych materiałów – jako potwierdzenie wysłanie zdjęć wypełnionego zeszytu na podanego maila: asuszek@ckz.swidnica.pl, w razie problemów z przesyłaniem materiałów podaję adres awaryjny a.j.suszek@wp.pl,

- wykonanie jednego zadania domowego,

- odpowiedź poprzez maila,

- odpowiedź ustna przez telefon.

W przypadku proszę o kontakt telefoniczny- Andrzej Suszek 509 371 401

Dział programowy

61.	Łączenie murów różnej grubości Strzępia

Strzępia wykonuje się w celu późniejszego dołączenia dalszej partii muru. Rozróżnia się

strzępia:

– zazębione końcowe (czołowe),

– zazębione boczne,

– uciekające (schodkowe).

Rys. 14. Strzępia: a) zazębione końcowe, b) zazębione boczne, c) schodkowe

62.	Wykonanie murów z pilastrami

Przykłady wykonywania murów z pilastrami.

Rys. 17. Przykłady wiązania cegieł w murach z pilastrami: a) z jednej strony o grubości ½ cegły, b) obustronnymi o grubości ¼ cegły

63.	Wykonywanie murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi

Ściany z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi powinny spełniać

wymagania techniczne podane w PN-89/B-10425. Przewody te powinny być wykonywane

z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 lub 10; przewody wentylacyjne można wykonać również

z cegły silikatowej klasy 15. Ściany z przewodami można wykonywać też z innych elementów

murowych, które spełniają stawiane im wymagania zawarte w polskich normach i aprobatach

technicznych.

Rys. 34. Wiązanie cegieł w murze grubości 1 ½ cegły z kanałami o różnym przekroju

Ściany z przewodami należy murować na zaprawach zwykłych wapienno-cementowych

lub cementowych. Cegły przycinane („dziewiątki”) powinno się układać powierzchniami

gładkimi do wnętrza przewodu. Nie należy tynkować wnętrza przewodów, natomiast

na poddaszu powinny być one tynkowane od zewnątrz (rapowane). Wszystkie spoiny pionowe

i poziome powinny być starannie wypełnione zaprawą. Najmniejszy wymiar kanału dymowego

i wentylacyjnego wynosi ½ c x ½ c, a średnica kanału okrągłego nie może być mniejsza

niż 15 cm. Grubość przegródek między kanałami w przewodach dymowych, spalinowych

nie powinna być mniejsza niż ½ cegły.

Przegrody dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy prowadzić od otworów wycierowych,

rewizyjnych lub wlotu do komina do wylotu komina lub nasady kominowej – zgodnie

z dokumentacją techniczną. Przewody powinny mieć na całej długości, łącznie z przejściami

przez stropy i wieńce, jednakowy przekrój. Łączenie w grupy kanałów dymowych

i wentylacyjnych powoduje zwiększenie ciągu w kanałach wentylacyjnych poprzez

podgrzewanie w nich powietrza przez kanały dymowe. Jeżeli kanały wykonuje się w ścianie

zewnętrznej, ich najmniejsza odległość od lica muru wynosi szerokość 1 cegły. Przegrody

między poszczególnymi przewodami lub między przewodami a licem muru powinny być

określone w projekcie ze względu na szczelność, nośność i izolacyjność termiczną.

Rys. 35. Wiązanie cegieł w zewnętrznym murze z kanałami o przekroju ½ x ½ cegły: a) z zastosowaniem ćwiartek, b) bez zastosowania ćwiartek

Najważniejsze warunki odbioru murów. Odchyłki wykonania muru nie powinny

przekraczać:

– w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm na wysokości budynku;

– poziome przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem,

– odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m.

Zabronione jest stosowanie zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych oraz

stosowanie indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują

się wloty do przewodów spalinowych lub zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej

z przykanalikami.

Część komina wystającą ponad dach wykonuje się z dobrze wypalonej cegły ceramicznej;

wierzch komina przekrywa się „czapką” betonową z kapinosem, ułożoną na papie; wylot kanału

dymowego musi pozostać otwarty od góry.

Rys. 36. Przeprowadzenie kominów przez dach: a) złe – występuje przemarzanie w kanale, brak izolacji pod nakrywą betonową, b) i c) warianty poprawnego przeprowadzenia i wykonania detali

Drewniane części konstrukcji budynku (belki, słupy) należy odsunąć od wewnętrznych

ścianek przewodów dymowych i spalinowych na odległość 25 cm – w murach z cegły

ceramicznej pełnej i 30 cm – od pozostałych murach. Przestrzeń tę wypełnia się materiałem

niepalnym, trzema rzędami dachówek na zaprawie glinianej.

Przewody kominowe można wykonać stosując specjalne pustaki kominowe i wentylacyjne.

64.	Wykonywanie murów z wnękami

Bruzdy wykonuje się w ścianach murowanych w celu pomieszczenia przewodów instalacji

sanitarnych lub grzewczych. Głębokość bruzd jest różna, najczęściej wynosi ½ lub ¾ cegły.

Przy ich wykonywaniu należy zachować ogólne zasady wiązania cegieł, cegły każdej następnej

warstwy powinny przykryć swoją powierzchnią spoiny warstwy poprzedniej.

Rys. 20. Wiązanie cegieł w murze z bruzdami do przewodów instalacji sanitarnych lub grzewczych: a), b) przykłady

65.	Wiązanie cegieł w słupach i filarach

Krótkie odcinki murów o przekroju prostokątnym występujące najczęściej pomiędzy

otworami nazywają się filarami. Jeżeli długość filarów odpowiada pełnej liczbie główek, wtedy

w każdej warstwie z obu stron w zakończeniach jest jednakowy układ cegieł. Natomiast

przy niewielokrotnej liczbie główek, 2 ½ c lub 7 ¼ c, warstwy mają różne zakończenia z jednej

i z drugiej strony.

Rys. 15. Przykłady wiązań cegieł w filarach o grubości 1,5 cegły: a) o wielokrotnej liczbie główek,

b) o niewielokrotnej liczbie główek

Słupy murowane mają przekroje najczęściej zbliżone do kwadratu (mogą być też

prostokątne, wieloboczne lub kołowe). Budowanie ich ściśle według zasad wiązania pospolitego

wymagałoby przycinania wielu cegieł (strata materiału, większy nakład pracy), dlatego

wykonuje się je w wiązaniu czterowarstwowym. Polega ono na tym, że układa się jeden rodzaj

warstwy, lecz każda następna obrócona jest o 90º w prawo. W przypadku przenoszenia

znacznych obciążeń bez możliwości zwiększenia przekroju słupa, stosuje się siatki ze stali

zbrojeniowej lub wkładki żelbetowe

Rys. 16. Czterowarstwowy układ cegieł w słupie: a) o przekroju 1,5x1,5 cegły, b) o przekroju 2x2 cegły, c) 2x1,5 cegły

66.	Wiązanie wielowarstwowe

Ściany jednowarstwowe (zwane też pełnymi) są to konstrukcje wykonane z jednego

materiału – cegły pełnej, cegły dziurawki, pustaków ceramicznych lub drążonych, bloczków

gazobetonowych. Mogą być otynkowane i nieotynkowane. Projektuje się je według PN-B-

03002:1999. W zależności od rodzaju elementów, z których są wykonane mogą mieć różne

właściwości wytrzymałościowe, izolacyjne, różną trwałość, odporność na zawilgocenie.

Stosowane są najczęściej (oprócz gazobetonowych) jako przegrody, wobec których nie ma

wymagań izolacyjności termicznej. Jeżeli mają spełniać założone w projekcie wymagania

cieplne, to należy pamiętać o odpowiednim układaniu pustaków w stosunku do lica ściany.

Ściany jednowarstwowe wykonywane z elementów o kanałach pionowych należy układać

długością szczelin równolegle do lica ściany, aby droga przepływu ciepła była wydłużona.

Rys. 39. Drogi przepływu ciepła przez ścianę z pustaków szczelinowych ułożonych: a) prawidłowo,

b) nieprawidłowo

Ściany jednowarstwowe wykonane z bloczków gazobetonowych spełniają warunki normy

cieplnej w zależności od gęstości pozornej bloczków i grubości ściany (bloczka) oraz sposobu

wykonania spoin.

Zaletami ścian jednowarstwowych jest szybkość i łatwość wykonania z uwagi na

jednorodność elementów, ich lekkość, łatwość wzajemnego dopasowania i łączenie zaprawą

najczęściej tylko w spoinach poziomych.

Ściany wielowarstwowe, zwane w skrócie warstwowymi, składają się z kilku warstw

pionowych, nie licząc tynku. Dzieli się je na: oblicowane, szczelinowe, dwuwarstwowe,

z okładziną elewacyjną, trójwarstwowe. W ścianach dwuwarstwowych warstwy muru połączone

są metalowymi kotwami.

Rys. 40. Ściana dwuwarstwowa z warstwą nośną z ceramiki lub silikatów

W ścianach oblicowanych poszczególne warstwy są powiązane ze sobą w sposób

zapewniający pełną współpracę przy przenoszeniu obciążeń, czyli stanowią jednolitą konstrukcję

nośną. Muruje się je równocześnie stosując odpowiednie przewiązki murowe.

W ścianach szczelinowych mur zewnętrzny spełnia rolę warstwy osłonowej, chroniącej

konstrukcję przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, hałasem, uszkodzeniami

mechanicznymi, agresywnością środowiska; nie styka się ze stropami i ścianami poprzecznymi

budynku. Mur wewnętrzny jest warstwą konstrukcyjną, stanowi pionowe usztywnienie

przyległych ścian budynku. Obie warstwy współpracują przy przenoszeniu obciążeń poziomych,

są łączone kotwami ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, galwanizowanej lub mającej

zabezpieczenie antykorozyjne. Pomiędzy obydwoma warstwami murowymi znajduje się

szczelina o grubości od 50 do 150 mm, która może być zaprojektowana jako wentylowana lub

niewentylowana, pusta (50÷60 mm), częściowo lub całkowicie wypełniona materiałem

izolacyjnym; jej szerokość musi być stała na całej wysokości i długości ściany.

W ścianach z okładziną elewacyjną zewnętrzna warstwa okładzinowa jest mocowana w taki

sposób, że nie tworzą one jednolitej konstrukcji. Wszystkie obciążenia (łącznie z ciężarem

okładziny) przenoszone są przez warstwę konstrukcyjną, natomiast rolą okładziny jest ochrona

muru przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, takich jak: deszcz, mróz, śnieg,

środowisko agresywne chemicznie lub biologicznie; zapewnia także estetyczny wygląd ściany.

Innym rodzajem ścian z zewnętrzną okładziną są ściany ocieplone, które składają się

z warstwy wewnętrznej konstrukcyjnej, warstwy izolacji cieplnej i zewnętrznej lekkiej warstwy

osłonowej w postaci tynku na siatce lub tworzywa sztucznego (siding) albo blachy. Ciężar

izolacji i warstwy ochronnej jest w całości przenoszony przez warstwę nośną ściany.

Ściany trójwarstwowe składają się z warstwy nośnej ocieplanej od strony zewnętrznej

materiałem izolacyjnym (styropian, wełna mineralna) oraz warstwy elewacyjnej, osłaniającej

izolację przed działaniem czynników zewnętrznych (cegła dziurawka, kratówka, bloczki

gazobetonowe).

Rys. 41. Przykład ściany trójwarstwowej na bazie ceramicznej i silikatowej warstwy nośnej

W ścianach warstwowych można zastosować w warstwie nośnej wszystkie rodzaje

nadproży, od żelbetowych monolitycznych, poprzez żelbetowe prefabrykowane do zespolonych

ceramiczno-żelbetowych.

Rys. 42. Ściana warstwowa z izolacją termiczną i szczeliną wentylowaną: a) wylot powietrza pod okapem, b) wlot powietrza nad nadprożem, c) wlot powietrza nad poziomem terenu

67.	Układy rolkowe cegieł

Układanie cegieł w murze powinno odpowiadać dwóm podstawowym zasadom:

- cegły powinny być ułożone poziomo możliwie największą płaszczyzną prostopadle do

działających na nie sił,

- spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być przykryte powierzchniami cegieł

warstwy następnej.

W murach nie tynkowanych, lecz tylko starannie spoinowanych (fugowanych) w celu

nadania elewacji estetycznego wyglądu, występują rolkowe układy cegieł. Stosuje się je

przede wszystkim do wykonania gzymsów i ukształtowania krawędzi cokołów.

W zależności od położenia w ścianie budynku gzymsy dzieli się na:

- wieńczące (główne), stanowiące górne zakończenia ścian,

- międzykondygnacyjne, dzielące ściany na poziome pasy,

- cokołowe, zabezpieczające wysunięty z lica ściany cokół,

- nadotworowe, wykonane nad otworami okiennymi lub drzwiowymi,

- podokienne, zwane również podokiennikami lub ławami podokiennymi.

Rys. 1. Rodzaje gzymsów na elewacji budynku

Cokołem nazywamy wystającą nad powierzchnię gruntu część ściany fundamentowej lub

piwnicznej budynku. Cokoły wykonuje się jako cofnięte lub wysunięte z zewnętrznego lica

budynku lub licowane (w płaszczyźnie ściany).

Rys. 2. Cokoły widok budynków

a) cofnięty, b) wysunięty

Rolką leżącą, nazywaną także układem na rąb leżący, określamy rząd cegieł ułożonych

obok siebie ,,na wozówkę”.

Rys. 3. Rolka leżąca						Rys. 4. Rolka stojąca

Rząd cegieł ustawionych obok siebie ,,na główkę” nazywamy rolką stojącą, określaną

również rąbem stojącym.

Jeżeli w rolce leżącej lub stojącej zostanie cofnięta co druga cegła o kilka centymetrów,

najczęściej 1 cegły, to otrzymamy odmianę układów rolkowych zwanych rolką leżącą

zazębioną i rolką stojącą zazębioną.

Te układy zwane są prostymi.

Rys. 5. Rolka leżąca zazębiona			Rys. 6. Rolka stojąca zazębiona

Oprócz rolki stojącej zazębionej prostej jest stosowana również rolka stojąca zazębiona

ukośnie.

W gzymsach podokiennych i wieńczących stosuje się również układy podobne do

układów rolkowych, wykonane z rzędów cegieł ułożonych ,,na płask”, przy czym obok

normalnego, równego układu stosuje się również pasy zazębione z cegieł ułożonych na płask.

Rozróżnia się pasy zazębione ukośne i pasy zazębione proste.

Rys. 7. Pas zazębiony ukośny			Rys. 8. Pas zazębiony prosty

68.	Wykonywanie gzymsów

Poziome, a rzadziej ukośne występy ścian nazywamy gzymsami. Gzymsy dzielą

monotonną płaszczyznę ściany w poziomie i nadają jej ciekawszy wygląd, a ponadto

zabezpieczają ścianę przed zaciekami wody opadowej z dachu.

Rys. 9. Schemat gzymsu z zastosowaniem układu na rąb leżący i stojący

W zależności od kształtu i długości wysięgu gzyms ceglany może być wykonany jako

niezbrojony lub zbrojony. Gzyms niezbrojony wykonuje się przez stopniowe wypuszczenie

kolejnych warstw muru z zastosowaniem układów rolkowych. Jest to nazywane w gwarze

murarzy „wysadzaniem" gzymsu. Przykładowo można wykonać w gzymsie dwie rolki

leżące, przełożone wysuniętą warstwą cegieł układanych na płask. Dodatkowo górna warstwa

rąbu leżącego wykonany jest z cegły zaokrąglonej odpowiednio do zaprojektowanego profilu

gzymsu wieńczącego.

Rys. 10. Przykład gzymsu niezbrojonego

Wysięg poszczególnych warstw wynosi odpowiednio 1 cegły dla warstw wykonanych

w układzie rolkowym i 1 cegły dla cegieł ułożonych na płask.

Gzymsy o znacznym wysięgu i małej wysokości wymagają zbrojenia lub oparcia na

beleczkach stalowych. W takich gzymsach, ze względu na małą wysokość, niemożliwe jest

bowiem uzyskanie żądanego wysięgu przez stopniowe wysuwanie kolejnych warstw cegieł.

Rys. 11. Gzyms zbrojony płaskownikami

Przy mniejszym ciężarze własnym gzymsu stosuje się zbrojenie płaskownikiem lub bednarką, ułożonymi w górnych częściach spoin pionowych, odwrotnie jak w płycie Kleina Przed przystąpieniem do murowania gzymsu należy wykonać deskowanie, które podtrzymuje całość konstrukcji do momentu uzyskania odpowiedniej nośności.

Rys. 12. Deskowanie wieńca z gzymsem

Podczas wykonywania gzymsu ceglanego o większym wysięgu, zamiast bednarek stosuje

się belki stalowe, najkorzystniej o profilu teowym lub dwuteowe.

Rys. 13. Gzyms oparty na teownikach

Belka stalowa wymaga należytego zakotwienia w murze, aby gzyms nie wywrócił się

pod ciężarem wystającej części. Całość wymaga deskowania, które można podwiesić do

belek, podobnie jak w deskowaniu stropów stopki belek osiatkowuje się.

Rys. 14. Deskowanie gzymsu opartego na belkach stalowych

Gzymsy międzypiętrowe wyznaczają na ścianie frontowej budynku położenie

poszczególnych kondygnacji; stanowią one jeden z elementów dekoracyjnych elewacji.

Gzymsy te mają zwykle mały wysięg, tak że wykonuje się je przez odpowiednie wysuwanie

warstw cegieł, przy czym można zastosować różne układy rolkowe, podobnie jak w gzymsie

wieńczącym.

Rys. 15. Gzyms podokienne z cegły i klinkieru

Podobnie gzymsy nadotworowe, wykonywane ze względów dekoracyjnych nad oknami

lub wejściami ściany frontowej budynku oraz gzymsy podokienne, zwane również

podokiennikami lub ławkami podokiennymi, mają stosunkowo mały wysięg. Muruje się je

tak samo jak gzymsy międzypiętrowe, najczęściej jednak przez ułożenie rolki leżącej.

Gzymsy muruje się na zaprawie cementowej, uplastycznionej dodatkiem mleka wapiennego.

Gzymsy, ze względu na ich pracę statyczną, są wspornikami utwierdzonymi w ścianie.

Głównym obciążeniem gzymsu jest jego ciężar własny, który musi być zrównoważony przez

ciężar muru znajdującego się powyżej poziomu zakotwienia gzymsu lub przez siłę

rozciągającą w elemencie kotwiącym.

Rys. 16. Zasady pracy gzymsu

Charakterystycznymi wymiarami gzymsu są wysokość i wysięg. Sposób zakotwienia

oraz wymiary gzymsu muszą być tak dobrane, żeby gzyms nie złamał się lub nie wywrócił

pod obciążeniem. Gzyms musi być zarówno odpowiednio wytrzymały jak i stateczny.

Dawniej gzymsy wykonywano z kamienia lub cegły. Obecnie najczęściej wykonywane

są gzymsy żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane.

Konstrukcje monolityczne gzymsów wykonuje się w powiązaniu z wieńcem stropowym.

Sposób deskowania elementu pokazano na rysunku 12.

Rys. 17. Gzyms jako płyta wspornikowa wystająca z wieńca

1-gzyms, 2-wieniec, 3-strop

Zbrojenie główne w takiej konstrukcji, ze względu na sposób pracy podobny do płyty

balkonowej, umieszcza się blisko górnej powierzchni. Przy kapinosie stosuje się pręty

poprzeczne zwane montażowymi.

Zmniejszenie ciężaru gzymsu osiąga się przez zastosowanie odpowiednich deskowań.

Rys. 18. Konstrukcja gzymsu żelbetowego skrzynkowego, monolitycznego

Prefabrykowane gzymsy żelbetowe osadza się na zaprawie cementowej o proporcji

składników l : 4, rozścielanej równomiernie na murze warstwą grubości 1—2cm. Następnie

układa się na styk poszczególne elementy gzymsu, nakładając na powierzchnie boczne tych

elementów zaprawę i dociskając je, aż do wyciśnięcia zaprawy ze spoiny. Dolna, wystająca

część gzymsu, przewidziana do tynkowania, może mieć spoiny niecałkowicie wypełnione

zaprawą. Po ułożeniu elementu należy go od razu obciążyć od góry warstwami cegieł, aby

zapobiec wywróceniu

Rys. 19. Konstrukcja gzymsu żelbetowego skrzynkowego, prefabrykowanego

Zmniejszenie ciężaru gzymsu w konstrukcjach prefabrykowanych osiąga się przez

stosowanie gzymsów skrzynkowych żelbetowych lub siatkowo-betonowych.

Rys. 20. Gzyms skrzynkowy

1-płyta górna, 2-płyta dolna kształtująca gzyms, 3-pokrycie

69.	Wykonywanie cokołów

Cokół jest częścią ściany fundamentowej budynku, wystającą ponad teren. Cokół

zabezpiecza dolną część ściany przed zawilgoceniem i przed uszkodzeniami mechanicznymi,

dlatego też powinien być wykonany z materiałów nienasiąkliwych, o dużej wytrzymałości.

Cokół może być cofnięty lub wysunięty z lica ściany, może też licować z powierzchnią

ściany.

Rys. 21. Przykład cokołu cofniętego

Cokół cofnięty stwarza wrażenie lekkości, a cokół wysunięty - masywności budynku.

Rys. 22. Przykład cokołu wysuniętego

Sposób wykończenia powierzchni cokołu wpływa na estetykę elewacji budynku. Lica

cokołów pokrywa się szczelnym tynkiem lastrykowym, klinkierem, płytami kamiennymi lub

tynkiem mozaikowym. Wysokość cokołów waha się w granicach 0,4—1,0 m i sięga

najczęściej do poziomu podłogi parteru. Błędem jest wykonywanie cokołów bardzo niskich, wystających 15—20 cm ponad terenem. Cokół taki nie zabezpiecza ściany nad nim położonej

przed wodą opadową. Przy silnym deszczu krople wody odbijają się od podłoża na wysokość

do 30 cm. Przy wykonywaniu cokołów wysuniętych należy pamiętać o dobrym zabezpieczeniu części wystającej przed uszkodzeniami i działaniem czynników atmosferycznych. Cokół wysunięty, nie zabezpieczony może spowodować trwałe zawilgocenie ściany, a w efekcie jej szybsze zniszczenie.

Układ cegieł w murze cokołu cofniętego w stosunku do lica ściany zewnętrznej budynku

może być wykonany w następujący sposób: pierwsza warstwa muru cokołowego ułożona jest

z cegły na rąb (rolka leżąca) wysuniętej na 4—6 cm, następne warstwy muru, stanowiącego

już ścianę parteru, wysunięte są tylko na 2—4 cm w stosunku do lica muru piwnicznego.

Rys. 23. Przykład cokołu wysuniętego

Cokół wysunięty z lica może być zakończony rolką leżącą, zbrojoną w spoinach

pionowych bednarką i stanowiącą jednocześnie nadproże okien piwnicy. Wysunięta część

wymaga zwykle przykrycia płytkami klinkierowymi lub betonowymi

Rys. 24. Przykład cokołu wysuniętego

Cokół cofnięty jest praktyczniejszy niż wysunięty; nie wymaga on ochrony od zacieków

wodnych i nie jest tak narażony na uszkodzenia mechaniczne jak cokół wysunięty, w którym,

zwłaszcza naroża ulegają łatwo obtłuczeniu.

70.	Kominy wolnostojące

W kominach wolnostojących o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym

spotyka się często wiązania pierścieniowe

Rys. 12. Wiązanie pierścieniowe z cegieł w kominie wolnostojącym gr. 1 cegły

Wiązania te są łatwe w wykonaniu ze względu na minimalną liczbę przycinanych cegieł.

Mur wiązany pierścieniowo jest słaby ze względu na brak przewiązania wewnętrznych spoin

pionowych.

Rys. 13. Wiązanie cegieł w kominie wolnostojącym dla przewodów 14x14cm

a) z jednym przewodem, b) z dwoma przewodami, c) z trzema przewodami

Wiązania pierścieniowe w wolnostojących trzonach kominowych wielokanałowych dla

różnego rodzaju przewodów o różnym przekroju

Rys. 15. Wiązanie cegieł w kominie wolnostojącym trójkanałowym

Rys. 14. Wiązanie cegieł

w kominie wolnostojącym

dwukanałowym

Obecnie coraz częściej stosuje się kominy wolnostojące, wykonane z prefabrykatów

ubocznym efektem spalania. Dzisiejsze technologie pozwalają do wykonania komina zastosować prefabrykaty zamiast tradycyjnych cegieł czy pustaków.

Kominy składają się z czterech części: fundamentu i cokołu, obszaru paleniska, trzonu,

głowicy (rys. 17).

Kominy domowe dzieli się na:

- uniwersalne, używane przy c.o. dla wszystkich rodzajów paliw (węgiel, drewno, ropa)

przy jednym palenisku (rys. 18 a),

- powietrzno-spalinowe, używane przy innych typach ogrzewania tylko dla gazu przy kilku

połączonych paleniskach (rys. 18 b).

Zależnie od systemu grzewczego przy kanałach kominowych stosuje się kanały

wentylacyjne(rys. 19).

Rys. 19. Prefabrykaty kominowe dwuciągowe

Kominy z prefabrykatów ,,składa się’’ jak klocki. Należy zwracać szczególną uwagę na

instrukcje montażu i użytkowania oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Elementy komina

pokazano na rysunku 20.

Rys. 20. Poszczególne elementy komina uniwersalnego

Za prawidłowy montaż ponosi odpowiedzialność murarz. Kolejność czynności przy

wykonaniu komina jest następująca:

- ustawić kształtkę pierścieniową na podłożu i zabetonować,

- nasadzić kamień cokołowy,

- wstawić płyty izolacyjne,

- złączyć kształtki,

Rys. 21. Kolejność czynności przy rozpoczęciu robót – cokół

Przed montażem należy sprawdzić wysokość przyłącza z paleniska które wynosi minimum 1,10 m. Klapka do czyszczenia musi być dostępna. Spoiny przy kształtkach pierścieniowych powinny być wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej. Ich grubość powinna wynosić 1 cm. Grubość spoin przy powłokach wewnętrznych nie może przekraczać 7 mm, jeżeli stosowane są rury ceramiczne.

Rys. 22. Kolejność czynności przy wykonaniu nasady metodą tradycyjną

Nasadę można wyprowadzić tradycyjnie lub osadzić element prefabrykowany. Przy wykonywaniu nasady metodą tradycyjną należy pamiętać o izolacji termicznej wokół komina na całej długości ponad dachem (rys.22).

Przy wykonywaniu nasady należy:

- nałożyć izolację wokół kształtki pierścieniowej w obszarze głowicy komina,

- nasadzić gotową nakrywkę kominową (zwykle przy pomocy dźwigu),

- wykonać łączeniową spoinę elastyczną na styku z rurą odpływową.

Rys .23. Poszczególne elementy komina uniwersalnego

Po osadzeniu nasady montaż komina jest zakończony. Aby komin prawidłowo funkcjonował, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących jego newralgicznych punktów, do których należą : obszar cokołu, przejścia stropów i dachów oraz głowica komina. Dotyczą one wszelkich typów kominów.

Kominy są często zakończone czapką betonową. Czapkę stanowi płyta wystającą około

6 cm poza ściany komina. Przez płytę tę przechodzą kanały kominowe

Dla zwiększenia ciągu kominowego i zabezpieczenia wylotów przed silnym wiatrem,

stosuje się nasady kominowe, wykonane z blachy ocynkowanej, cynkowej lub betonu

(rys. 24).

Rys. 24. Nasady kominowe

a) czapka żelbetowa, b) nasada betonowa

Do wyprowadzenia komina ponad dach można używać cegieł licowych. W innych

przypadkach komin powinien być otynkowany. W przypadku przewodów wentylacyjnych

należy zastosować wyloty boczne (rys. 24b). Przewody dymowe i spalinowe wyprowadzone

są z komina do góry, przewody wentylacyjne na boki komina (rys. 25).

Rys. 25. Wyloty kanałów

Wyloty kanałów z komina na dachach płaskich, o kącie nachylenia połaci dachowych do 12° powinny znajdować się co najmniej o 60 cm wyżej od kalenicy (rys. 26 a), niezależnie od konstrukcji i pokrycia dachu. Na dachach stromych, o kącie nachylenia połaci dachowych ponad 12° powinny znajdować się:

- w przypadku dachu o pokryciu nieognioochronnym — co najmniej o 60 cm powyżej

kalenicy dachu (rys. 26 b),

Rys. 26. Usytuowanie wylotu komina, gdy dach jest

a) płaski o dowolnym pokryciu, b) stromy o pokryciu łatwopalnym

- w przypadku dachu o pokryciu ognioochronnym — co najmniej o 30 cm wyżej od

powierzchni dachu oraz w odległości co najmniej 100 cm mierzonej w kierunku

poziomym od tej powierzchni (rys. 27).

Rys. 27. Usytuowanie wylotu komina, gdy dach jest o pokryciu ognioochronnym

W dachach wgłębionych, niezależnie od wymagań obowiązujących przepisów, wyloty

kanałów powinny być wyższe od obrzeży budynku o co najmniej 60 cm.

Podczas prac przy wyprowadzeniu kominów ponad dach oraz osadzaniu nasad lub czap

robotnik powinien być wyposażony w szelki lub pas biodrowy z linką zabezpieczającą ponadto

powinien posiadać hełm ochronny.