Materiał cz 3.

TECHNIKA PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

Charakterystyka urządzeń do przygotowania surowców i półproduktów.

Dozowniki/mieszacze wody

Niektóre surowce (dodatki) używane w piekarnictwie upłynnia się, np.: drożdże, tłuszcz.

Roztwory tych substancji można pobierać ze specjalnych dozowników, których rozwiązania

konstrukcyjne i działanie są uwarunkowane sposobem przygotowania ciasta.

Przy okresowym wytwarzaniu ciasta w dzieżach stosuje się dozowniki porcjowe, przy ciągłym – dozowniki o działaniu ciągłym. W obu przypadkach są to głównie dozowniki objętościowe. Obsługując poszczególne urządzenia należy postępować zgodnie z dokumentacją technicznoruchową (DTR) załączoną do każdego urządzenia.

Najczęściej rozpowszechnionymi urządzeniami dozującymi są te, które umożliwiają pobranie określonej ilości wody o odpowiedniej temperaturze czyli mieszacze i dozatory wody.

Mieszacz wody – to zbiornik o pojemności 100–150 l (dm3) wykonany najczęściej ze stali nierdzewnej. Wyposażony we wskaźnik poziomu, termometr, dwa króćce doprowadzające wodę zimną i gorącą, zawory odcinające i króciec z zaworem doprowadzającym wodę do dzieży. Obsługa mieszacza polega na ustaleniu odpowiedniej temperatury wody poprzez regulację zaworów (zmieszanie wody ciepłej i zimnej).

Mieszacz wody

Dozownik do wody – jest to elektroniczne, przepływowe urządzenie, które umożliwia pobranie wody w żądanej temperaturze i ilości. Parametry wody wprowadza się za pomocą panelu sterowniczego. Wyświetlacze pokazują ilość dozowanej wody (np. w kolorze niebieskim) i jej temperaturę (np. w kolorze czerwonym). Dozownik jest prosty w użytkowaniu oraz wydajny (0.1 – 999.9l). Temperatura dozowania może wahać się od 3 - 70°C.

Miesiarki

Miesiarki – to urządzenia, w których odbywa się miesienie ciasta i półproduktów.

Miesiarki o działaniu okresowym. Są to miesiarki z dzieżą wyjezdną lub stałą.

W miesiarkach o działaniu okresowym ciasto miesi się w porcjach, w określonych odstępach czasu. Każda miesiarka o działaniu okresowym składa się z podstawowych elementów: korpusu (z układem napędowym), płyty podstawy, dzieży, mieszadła, pokrywy (osłony) oraz układu napędowego.

W piekarniach stosuje się przede wszystkim miesiarki o działaniu okresowym, z których najbardziej popularne to miesiarki z miesidłem:

- widelcowym,

- dwustożkowym,

- spiralnym.

Miesiarka spiralna

Główne elementy budowy miesiarki spiralnej to:

- dzieża – w kształcie walca, zaokrąglonego w dolnej części, może być umocowana na stałe lub na wózku jezdnym;

- miesidło – specjalnie ukształtowane spiralne (kształt skręconej ramy); dzięki

zastosowaniu specjalnej wkładki nożowej, można mieszać bardzo małe porcje ciasta; miesidło wraz z osłoną podnoszone jest do góry i opuszczane; mieszadło posiada dwie prędkości obrotowe, a jego pracą można sterować w cyklu półautomatycznym z niezależnym ustawieniem czasu mieszania dla obydwu stron miesienia;

- osłona – pełna lub ażurowa, przykrywa całą dzieżę;

- pulpit sterowniczy;

- korpus – w którym znajdują się silniki i układ przekazywania napędu.

Działanie miesiarki polega na wykorzystaniu pracy dwóch ruchów obrotowych, ruchu miesidło i ruchu dzieży, które zapewniają wymieszanie ciasta w całej przestrzeni dzieży.

Napęd z silnika na dzieżę przekazywany jest za pośrednictwem rolek ciernych, a na miesidło za pomocą przekładni pasowej.

Miesiarki spiralne (z dzieżą na wózku jezdnym i dzieżą stałą)

Miesiarka widelcowa

Główne elementy budowy miesiarki widelcowej to:

- dzieża – w kształcie walca zaokrąglonego w dolnej części; w środku dzieży znajduje się stożek eliminujący tzw. martwe pole, które powstaje ze względu na ułożenie mieszadła wobec dzieży; dzieża jest umocowana obrotowo na trójkołowym wózku; w korpusie wózka wykonano otwory, w które przy wjeździe na płytę fundamentową wchodzą kły, co zapewnia właściwe ustawienie wózka względem miesiarki; dzieżę na płycie blokuje sworzeń, do wysunięcia dzieży spod miesiarki konieczne jest jej odblokowanie nożną dźwignią;

- miesidło – widelcowe; głowica z mieszadłem podnosi się i opuszcza wraz z pokrywą;

głowica i mieszadło jest pochylone względem dzieży i wykonuje ruch obrotowy; posiada dwie prędkości obrotowe;

- pokrywa – podnosi się i opuszcza wraz z miesidłem; najczęściej zakrywa połowę dzieży;

- pulpit sterowniczy (m.in. wyłącznik główny, podnoszenie miesidła, opuszczanie miesidła,

obroty wolne, obroty szybkie, stop);

- korpus – osadzony jest na płycie fundamentowej; w korpusie miesiarki osadzone są silniki; jeden zapewniający napęd dzieży i miesidła, drugi umożliwiający opuszczanie i podnoszenie miesidła z pokrywą).

Z silnika napęd przekazywany jest na mieszadło oraz (przez tarcze sprzęgła kłowego) na dzieże.

Miesiarka kątowa

Główne elementy budowy miesiarki kątowej to:

- dzieża – w kształcie walca zaokrąglonego w dolnej części, osadzona obrotowo na trójkołowym wózku;

- miesidło – jest zbudowane z dwóch połączonych ze sobą rozwiniętych spirali tworzących dwa stożki złączone podstawami;

- pokrywa – zakrywa całą dzieżę, posiada otwór przez który można obserwować proces mieszania, lub dozować surowce w czasie miesienia; pokrywa jest przymocowana do głowicy w ten sposób, że wykonuje ruchy przechylne wraz z głowicą; pokrywa podnosi się i opuszcza wraz z mieszadłem;

- pulpit sterowniczy;

- korpus – znajdują się w nim napęd mieszadła i dzieży oraz napęd ruchu pokrywy.

Wywrotnice

Wywrotnice są to urządzenia, umożliwiające opróżnianie dzież z ciasta. Stosowane są m. in. w linii do produkcji chleba, przekazują ciasto z dzieży miesiarki do leja dzielarko- -zaokrąglarki.

Główne elementy budowy wywrotnicy podnoszącej to:

- płyta podstawy,

- słup nośny,

- śruba nośna,

- osłona śruby,

- nakrętka nośna,

- belka nośna,

- belka przechylna,

- ramię przechylne.

Miksery

W cukierniach, gdzie produkuje się małe ilości zróżnicowanego asortymentu stosowane są miksery. Umożliwiają one m.in. przygotowanie lekkich i średnio ciężkich ciast, ubijanie piany czy też mieszanie kremów, rozdrabnianie surowców.

Swoją budową i działaniem bardzo przypomina ubijarkę cukierniczą. Poza podstawowymi elementami budowy, mikser posiada wyposażenie dodatkowe np.: wilk przeznaczony do rozdrabniania surowców, szatkownicę, wyciskarkę, młynek do kawy, przystawki do krojenia, do ostrzenia narzędzi, i inne. Dostawki montuje się do korpusu za pomocą tzw. pędnika przystawek.

Zobacz co stoi na ziemi ????

Zadania do odesłania:   astefanski@ckz.swidnica.pl

Zad 1.

Wymień elementy miesiarki.

Zad 2.

Gdzie znajdziesz takie przedmioty, w który urządzeniu.

Zad 3.

Wypisz w kilku punktach czynności przy obsłudze miesiarki.

Całość opisz na zwyklej kartce i prześlij do mnie do 4.06.2021.

astefanski@ckz.swidnica.pl