Cukiernik, materiał cz 3.

Temat: Transport pneumatyczny mąki.

Obejrzyj film na youtube-Piekarnia Magdziarz prawdziwy chleb, tam pokazują jak to wygląda.

Temat; Urządzenia chłodnicze.   Przeczytaj tylko!

Aby zachować wysoką jakość surowców i artykułów żywnościowych utrwalonych

chłodniczo, należy nieprzerwanie utrzymywać je w warunkach chłodniczych zaraz po

zakończeniu zbiorów i obróbce, podczas transportu oraz w czasie przechowywania ich

w domu. Ciąg operacji chłodniczych nazywamy łańcuchem chłodniczym.

W przetwórstwie spożywczym wykorzystuje się do utrwalania żywności metody szybkiego mrożenia żywności polegające na bezpośrednim kontakcie żywności ze skroplonymi lub zestalonymi gazami. Zamrażanie to metoda utrwalania żywności, w której żywność jest oziębiana do temp. –18°C i niższej oraz jest w niej przechowywana. Urządzenia stosowane do mrożenia żywności nazywamy zamrażarkami. Ze względu na rodzaj czynnika odbierającego ciepło od zamrażanego produktu możemy wyróżnić zamrażanie:

konwekcyjne – owiewowe, w którym do odbierania ciepła od mrożonej żywności

stosuje się oziębione powietrze,

kontaktowe – wykorzystujące do zamrażania kontakt z oziębionym ciałem

stałym, np. z powierzchnią metalu,

immersyjne – wykorzystujące do mrożenia oziębione ciecze, np. roztwory cukru,

soli, glikolu, glicerolu, poprzez rozpylanie,

kriogeniczne – wykorzystujące mrożenie we wrzącym czynniku chłodzącym,

np. w freonie, CO2, helu, azocie.

Temat: Budowa i zasada działania sprężarkowego urządzenia chłodniczego

Jak działa lodówka?

Agregat pobiera prąd z gniazdka elektrycznego, dzięki czemu możliwy jest przepływ czynnika chłodniczego i zmiany stanu jego skupienia, tj. parowanie, sprężanie, skraplanie i rozprężanie. W dużym skrócie -procesy fizyczne umożliwiają oddawanie ciepła do otoczenia, a wpuszczanie chłodnego powietrza do wnętrza komory lodówki.

Temat: Charakterystyka urządzeń do przygotowania surowców i półproduktów.

Dozowniki/mieszacze wody

Niektóre surowce (dodatki) używane w cukiernictwie upłynnia się, np.: drożdże, tłuszcz.

Roztwory tych substancji można pobierać ze specjalnych dozowników, których rozwiązania

konstrukcyjne i działanie są uwarunkowane sposobem przygotowania ciasta.

Przy okresowym wytwarzaniu ciasta w dzieżach stosuje się dozowniki porcjowe, przy ciągłym – dozowniki o działaniu ciągłym. W obu przypadkach są to głównie dozowniki objętościowe. Obsługując poszczególne urządzenia należy postępować zgodnie z dokumentacją technicznoruchową (DTR) załączoną do każdego urządzenia.

Najczęściej rozpowszechnionymi urządzeniami dozującymi są te, które umożliwiają pobranie określonej ilości wody o odpowiedniej temperaturze czyli mieszacze i dozatory wody.

Mieszacz wody – to zbiornik o pojemności 100–150 l (dm3) wykonany najczęściej ze stali

nierdzewnej. Wyposażony we wskaźnik poziomu, termometr, dwa króćce doprowadzające

wodę zimną i gorącą, zawory odcinające i króciec z zaworem doprowadzającym wodę do

dzieży. Obsługa mieszacza polega na ustaleniu odpowiedniej temperatury wody poprzez

regulację zaworów (zmieszanie wody ciepłej i zimnej).

Mieszacz wody

Dozownik do wody – jest to elektroniczne, przepływowe urządzenie, które umożliwia

pobranie wody w żądanej temperaturze i ilości. Parametry wody wprowadza się za pomocą

panelu sterowniczego. Wyświetlacze pokazują ilość dozowanej wody (np. w kolorze

niebieskim) i jej temperaturę (np. w kolorze czerwonym). Dozownik jest prosty

w użytkowaniu oraz wydajny (0.1 – 999.9l). Temperatura dozowania może wahać się

od 3 - 70°C.

Dozownik.

Miesiarki

Miesiarki – to urządzenia, w których odbywa się miesienie ciasta i półproduktów.

Miesiarki o działaniu okresowym. Są to miesiarki z dzieżą wyjezdną lub stałą.

W miesiarkach o działaniu okresowym ciasto miesi się w porcjach, w określonych

odstępach czasu. Każda miesiarka o działaniu okresowym składa się z podstawowych elementów: korpusu (z układem napędowym), płyty podstawy, dzieży, mieszadła, pokrywy (osłony) oraz układu napędowego.

W cukierniach stosuje się przede wszystkim miesiarki o działaniu okresowym. Do ciast

takich jak: drożdzowe, kruche można wykorzystać różne typy miesiarek, z których najbardziej popularne to miesiarki z miesidłem:

- widelcowym,

- dwustożkowym,

- spiralnym.

Do przygotowania ciast o sztywnej konsystencji (np. piernikowego) można zastosować

miesiarkę z miesidłem zetowym.

Miesiarka spiralna

Główne elementy budowy miesiarki spiralnej to:

- dzieza – w kształcie walca, zaokrąglonego w dolnej części, może być umocowana na

stałe lub na wózku jezdnym;

- miesidło – specjalnie ukształtowane spiralne (kształt skręconej ramy); dzięki

zastosowaniu specjalnej wkładki nożowej, można mieszać bardzo małe porcje ciasta;

miesidło wraz z osłoną podnoszone jest do góry i opuszczane; mieszadło posiada dwie

prędkości obrotowe, a jego pracą można sterować w cyklu półautomatycznym

z niezależnym ustawieniem czasu mieszania dla obydwu stron miesienia;

- osłona – pełna lub ażurowa, przykrywa całą dzieżę;

- pulpit sterowniczy;

- korpus – w którym znajdują się silniki i układ przekazywania napędu.

Działanie miesiarki polega na wykorzystaniu pracy dwóch ruchów obrotowych, ruchu

miesidło i ruchu dzieży, które zapewniają wymieszanie ciasta w całej przestrzeni dzieży.

Napęd z silnika na dzieżę przekazywany jest za pośrednictwem rolek ciernych, a na miesidło za pomocą przekładni pasowej.

Miesiarki spiralne (z dzieżą na wózku jezdnym i dzieżą stałą)

Miesiarka widelcowa

Główne elementy budowy miesiarki widelcowej to:

- dzieża – w kształcie walca zaokrąglonego w dolnej części; w środku dzieży znajduje się

stożek eliminujący tzw. martwe pole, które powstaje ze względu na ułożenie mieszadła wobec

dzieży; dzieża jest umocowana obrotowo na trójkołowym wózku; w korpusie wózka wykonano otwory, w które przy wjeździe na płytę fundamentową wchodzą kły, co zapewnia

właściwe ustawienie wózka względem miesiarki; dzieżę na płycie blokuje sworzeń, do

wysunięcia dzieży spod miesiarki konieczne jest jej odblokowanie nożną dźwignią;

- miesidło – widelcowe; głowica z mieszadłem podnosi się i opuszcza wraz z pokrywą;

głowica i mieszadło jest pochylone względem dzieży i wykonuje ruch obrotowy; posiada

dwie prędkości obrotowe;

- pokrywa – podnosi się i opuszcza wraz z miesidłem; najczęściej zakrywa połowę dzieży;

- pulpit sterowniczy (m.in. wyłącznik główny, podnoszenie miesidła, opuszczanie miesidła,

obroty wolne, obroty szybkie, stop);

- korpus – osadzony jest na płycie fundamentowej; w korpusie miesiarki osadzone są

silniki; jeden zapewniający napęd dzieży i miesidła, drugi umożliwiający opuszczanie

i podnoszenie miesidła z pokrywą).

Z silnika napęd przekazywany jest na mieszadło oraz (przez tarcze sprzęgła kłowego) na

dzieże.

M. widelcowa.

Miesiarka kątowa

Główne elementy budowy miesiarki kątowej to:

- dzieża – w kształcie walca zaokrąglonego w dolnej części, osadzona obrotowo na

trójkołowym wózku;

- miesidło – jest zbudowane z dwóch połączonych ze sobą rozwiniętych spirali tworzących

dwa stożki złączone podstawami;

- pokrywa – zakrywa całą dzieżę, posiada otwór przez który można obserwować proces

miesienia, lub dozować surowce w czasie miesienia; pokrywa jest przymocowana do

głowicy w ten sposób, że wykonuje ruchy przechylne wraz z głowicą; pokrywa podnosi

się i opuszcza wraz z mieszadłem;

- pulpit sterowniczy;

- korpus – znajdują się w nim napęd mieszadła i dzieży oraz napęd ruchu pokrywy.

Wywrotnice

Wywrotnice są to urządzenia, umożliwiające opróżnianie dzież z ciasta. Stosowane są m.

in. w linii do produkcji pączków, przekazują ciasto z dzieży miesiarki do leja dzielarko-

-zaokrąglarki.

Główne elementy budowy wywrotnicy podnoszącej to:

- płyta podstawy,

- słup nośny,

- śruba nośna,

- osłona śruby,

- nakrętka nośna,

- belka nośna,

- belka przechylna,

- ramię przechylne.

Ubijarki cukiernicze.

Ubijarki są aparatami uniwersalnymi, służą do wyrabiania ciast, mieszania kremów, mas

cukierniczych, twarogów, śmietany, jaj itp.

Główne elementy budowy ubijarki:

- korpus (z układem napędowym),

- głowica z wrzecionem do osadzania narzędzi roboczych,

- narzędzia robocze (mieszadła: rózgi, hak, mieszadło płaskie itd.),

- podnośnik (wspornik) kociołka z dzwignią zaciskową do mocowania kociołka,

- kociołki,

- pulpit sterowniczy,

- osłona.

Ubijarka

mieszadłem umocowanym centralnie

z mieszadłem planetarnym

Miksery

W cukierniach, gdzie produkuje się małe ilości zróżnicowanego asortymentu stosowane

są miksery. Umożliwiają one m.in. przygotowanie lekkich i średnio ciężkich ciast, ubijanie

piany czy też mieszanie kremów, rozdrabnianie surowców.

Swoją budową i działaniem bardzo przypomina ubijarkę cukierniczą. Poza

podstawowymi elementami budowy, mikser posiada wyposażenie dodatkowe np.: wilk

przeznaczony do rozdrabniania surowców, szatkownicę, wyciskarkę, młynek do kawy,

przystawki do krojenia, do ostrzenia narzędzi, i inne. Dostawki montuje się do korpusu za

pomocą tzw. pędnika przystawek.

Zobacz co stoi na ziemi ????

Krystalizator pomady

Krystalizator (pomadziarka) przeznaczony jest do produkcji pomady.

Gorący syrop cukrowy (temp. 114–118°C) wlewa się do zbiornika pomadziarki

nakrywanego pokrywą. Po uruchomieniu maszyny należy otworzyć zawór zbiornika, przez

który syrop spływa cienką strugą do leja cylindra, gdzie zostaje ochłodzony i napowietrzony.

Chłodzenie odbywa się za pomocą wody bieżącej, która przepływa w płaszczu chłodnicy,

przeciwbieżnie do pomady. Syrop przenoszony i napowietrzany jest za pomocą przenośnika

ślimakowego (łopatkowego). Podczas przesuwania syropu następuje jego energiczne ubijanie

i chłodzenie, w efekcie następuje krystalizacja cukru, czyli tworzenie się pomady.

Krystalizatory mogą występować jako: jedno i dwucylindryczne.

1 – zbiornik na syrop wodno-cukrowy, 2 – zawór, 3 – cylinder krystalizatora z mieszadłem (ślimakowym), 4 – dopływ wody do płaszcza chłodzącego, 5 – odpływ wody z płaszcza chłodzącego, 6 – wylot pomady.

Zadania do materiałów cz 3.

- Przeczytaj wszystko na spokojnie 2 razy.

- Wypisz czynności sprawdzające przed uruchomieniem dowolnego z tych urządzeń, czyli co zrobisz, zanim włączysz maszynę.  W kilku punktach.

- Wymień elementy miesiarki.

4.    Gdzie znajdziesz takie przedmioty, w który urządzeniu.

Całość opisz na zwyklej kartce i prześlij do mnie do 1.02.2021.

astefanski@ckz.swidnica.pl

Pozdrawiam 😊