Zasady zaliczenia przedmiotu na ocenę

Ocena i obecność zostanie wystawiona na podstawie wykonanych następujących prac:

- założenie zeszytu,

- podanie adresu mail i numeru telefonu na podany poniżej mail,

- własnoręczne napisanie do zeszytu notatek 4 - 6 zdań z każdego tematu z zamieszczonych materiałów – jako potwierdzenie wysłanie zdjęć wypełnionego zeszytu na podanego maila: asuszek@ckz.swidnica.pl, w razie problemów z przesyłaniem materiałów podaję adres awaryjny a.j.suszek@wp.pl,

- wykonanie jednego zadania domowego,

- odpowiedź poprzez maila,

- odpowiedź ustna przez telefon.

- tematy od 51- 60 oddać w terminie	30.11.2020

- tematy od 61- 70 oddać w terminie	07.12.2020

- tematy od 71- 80 oddać w terminie	14.12.2020

W przypadku proszę o kontakt telefoniczny- Andrzej Suszek 509 371 401

Dział programowy

Tematy Lekcji

51-52. Prościarki i gilotyny do prętów zbrojeniowych

Przygotowanie zbrojenia do konstrukcji żelbetowych polega na przeprowadzeniu następujących czynności: czyszczenie stali, prostowanie, cięcie, gięcie i ewentualny montaż w mniejsze podzespoły. Czyszczenie stali piaskownicą może odbywać się tylko na otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, ze względu na tworzenie się dużej ilości kurzu szkodliwego dla zdrowia. Pręty stali zbrojeniowej pokryte lekkim nalotem rdzy można użyć do konstrukcji żelbetowych bez oczyszczenia. Stal zbrojeniową zanieczyszczoną błotem można czyścić szczotką stalową lub silnym strumieniem wody. Pręty zbrojenia oblodzone odmraża się ciepłym powietrzem z nagrzewnicy. Stal dostarczaną w kręgach prostuje się: wciągarką ręczną, wciągarką mechaniczną, prościarką (prostownicą) mechaniczną. Najprostszym urządzeniem do prostowania stali jest wciągarka ręczna, zwana kozłową

(rys.5).

Rys. 5. Prostowanie prętów wciągarką

Wciągarka mechaniczna działa na podobnej zasadzie jak wciągarka ręczna. Urządzenie składa się z wciągarki używanej do wyciągów szybowych, systemu zakotwień, lin i blach do zaczepiania stali zbrojenia oraz czterech kołowrotów do nakładania kręgów stali zbrojeniowej. Umożliwia to jednoczesne prostowanie i cięcie drutu z czterech kręgów przez brygadę trzyosobową. Prościarki mechaniczne stosuje się w zbrojarniach centralnych oraz w wytwórniach prefabrykatów (rys.6).

Rys. 6. Prościarka mechaniczna

Pręty zbrojenia do średnicy 20mmściarka prostuje się ręcznie. Pręty grubsze należy prostować w giętarkach mechanicznych. Najprostszym urządzeniem do ręcznego prostowania stali zbrojeniowej jest płytka stalowa z osadzonymi na niej bolcami wraz z kompletem kluczy zbrojarskich (rys.7).

Rys. 7. Płyta stalowa i klucze zbrojarskie

a) płytka stalowa, b) klucze zbrojarskie, c) schemat gięcia na płytce stalowej

Stal zbrojeniową tnie się ręcznie, jeżeli jej ilość jest niewielka, a średnica nie przekracza 32mm. Stosuje się w tym celu nożyce ręczne (rys.8,10).

Nożyce powinny być zamocowane na płycie stalowej lub na fundamencie betonowym. Do przecinania dużej ilości stali średnicy do 40mm używa się nożyc mechanicznych. Nożycami tymi można przecinać jednocześnie kilka prętów(rys.9,11).

Rys. 8. Nożyce ręczne

Rys. 9. Nożyce mechaniczne

Rys. 10. Nożyce ręczne				Rys. 11. Szlifierka kątowa

Przy przecinaniu stali należy strzec się odprysków, jakie mogą powstać w wyniku wykruszenia się nożyc lub przecinanych prętów.

Pręty stalowe o średnicy powyżej 40mm tnie się palnikiem acetylenowym.

53-54. Giętarki mechaniczne i ręczne do prętów zbrojeniowych

Gięcie stali zbrojeniowej ma na celu nadanie jej kształtu potrzebnego do pracy zbrojenia

w konstrukcji. Rozróżnia się:

- gięcie ręczne, za pomocą kluczy zbrojarskich i giętarek ręcznych,

- gięcie mechaniczne, wykonywane na giętarkach mechanicznych.

Wyprostowane i pocięte pręty należy dokładnie wymierzyć i oznaczyć kredą miejsca odgięć i załamań. Kąty odgięć również oznacza się na płycie stołu zbrojarskiego kredą lub przez odpowiednie wbicie metalowych sworzni (bolców). Jeżeli zakres robót jest mały, to pręty gnie się ręcznie, na stołach zbrojarskich. Różnego typu giętarki ręczne lub specjalne przyrządy przymocowuje się do stołu zbrojarskiego i na nich, pojedynczo, wygina się pręty lub ich wiązki. W ten sposób można wyginać pręty o średnicy do 24mm.

Rys.12. Giętarka widełkowa

W giętarce widełkowej widełki umocowane na łożysku kulkowym obraca się za pomocą

dźwigni, którą można odchylić o kąt 270°. Umożliwia to wykonanie haka i jednego odgięcia

strzemiona przy jednym obrocie ramienia giętarki (rys.13).

Rys. 13. Schemat działania giętarki ręcznej do gięcia prętów zbrojenia

Giętarki mechaniczne stosuje się na dużych budowach oraz w zakładach prefabrykacji. W większości giętarek zasadniczym elementem jest tarcza okrągła, obracająca się w płaszczyźnie poziomej, wyposażona w wymienne sworznie robocze.

Rys. 14.. Giętarka mechaniczna

Rys. 15. Schemat gięcia prętów w giętarce mechanicznej

Do jednoczesnego gięcia kilku prętów stosuje się specjalne uchwyty z płaskownika

wygiętego w kształcie litery U.

Na placach budowy organizuje się specjalne stanowiska do robót zbrojarskich.

Rys. 16. Stanowisko robocze do mechanicznego gięcia prętów zbrojenia

55-56. Łączenie prętów zbrojeniowych

Węzły proste stosuje się w płytach - na skrzyżowaniach prętów nośnych i montażowych.

Są najłatwiejsze do wykonania, ale jednocześnie najsłabsze. Węzły krzyżowe stosuje się do

łączenia prętów konstrukcji o większych wymaganiach wytrzymałościowych. Węzły

krzyżowe podwójne są najmocniejsze. Należy nimi łączyć zbrojenie podciągów, dźwigarów

dachowych i innych elementów pełniących najważniejszą rolę w konstrukcji budynków

i budowli.

Rys. 18.. Węzły zbrojarskie 	a) prosty b) podwójny c) krzyżowy d) martwy

Wiązanie prętów zbrojenia jest bardzo pracochłonne i jest czynnością, której nie można zmechanizować. We współczesnym budownictwie eliminuje się ten sposób łączenia zbrojenia, stosując połączenia spawane i zgrzewane.

Spawanie prętów zbrojenia może być gazowe lub elektryczne(rys.19). Polega ono na połączeniu ze sobą rozgrzanych do temperatury topnienia styków prętów zbrojenia. Przy spawaniu gazowym potrzebną temperaturę uzyskuje się przez spalanie mieszaniny acetylenu i tlenu natomiast podczas spawania elektrycznego temperaturę topnienia wytwarza łuk elektryczny

Rys.19. Schematy spawania  a) gazowego, b) elektryczne

Spawanie stosuje się dość rzadko do łączenia prętów zbrojenia, ze względu na małą dokładność i częste przepalanie się prętów. Stosuje się je jedynie do łączenia prętów o niedużej średnicy oraz do przedłużania prętów jeżeli nie można zastosować zgrzewania lub jest ono nieopłacalne. Spawać mogą tylko wykwalifikowani pracownicy. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem łączenia prętów zbrojenia jest zgrzewanie. Polega ono na łączeniu ze sobą prętów stalowych przez dociśnięcie ich do siebie i przepuszczenie przez miejsce styku prądu elektrycznego o wysokim natężeniu. Powoduje to gwałtowne nagrzanie miejsca styku i doprowadzenie metalu do stanu plastycznego. Wskutek docisku następuje połączenie dwóch prętów stalowych. Czas zgrzewania jednego węzła zależy od średnicy prętów łączonych i wynosi l – 5s. Im większa średnica prętów, tym dłużej trwa zgrzewanie. Zgrzewanie może być doczołowe, służące do przedłużania prętów oraz punktowe, które umożliwia łączenie dwóch prętów do siebie prostopadłych.

Rys. 20. Schemat zgrzewania punktowego prętów zbrojenia

Urządzenia służące do zgrzewania prętów zbrojenia to zgrzewarki. Zgrzewarki punktowe mogą być: jednopunktowe(rys.21) - łączące pręty w jednym punkcie, wielopunktowe - łączące pręty w kilku lub kilkunastu miejscach.

Rys. 21. .Zgrzewarka jednopunktowa

Naciśnięcie dolnego pedału powoduje, że górne ramię ruchome dociska łączone elementy do ramienia dolnego, które jest nieruchome. Za pomocą stycznika następuje wyłączenie prądu, który przepływa przez elektrody i zgrzewa łączone pręty. W nowoczesnych zgrzewarkach włączenie prądu, czas zgrzewania oraz siła docisku są regulowane automatycznie. Łączenie siatek zbrojenia (rys.22) na zgrzewarkach jednopunktowych jest utrudnione ze względu na ograniczony wysięg elektrod. Siatki, których długość nie przekracza trzech metrów zgrzewa się łącząc pręty poprzeczne ze skrajnym prętem ułożonym pod kątem prostym. Następnie siatkę odwraca się i swobodne końce prętów poprzecznych zgrzewa z drugim skrajnym prętem podłużnym. Pozostałe pręty podłużne zgrzewa się w następnej kolejności.

Rys. 22. Schemat łączenia prętów zbrojeniowych w siatki  (poszczególne numery oznaczają kolejność zgrzewania)

Przy odpowiednim ustawieniu dwóch zgrzewarek jednopunktowych, można zgrzewać siatki zbrojeniowe długości ponad 3m oraz szerokości większej od wysięgu ramienia elektrody. Do zgrzewania siatek dużych szerokości służą zgrzewarki wielopunktowe, które stosuje się w dużych wytwórniach prefabrykatów. Zgrzewarki te działają na podobnej zasadzie jak jednopunktowe z tym, że wykonuje się na nich jednocześnie kilka lub kilkanaście połączeń. Oprócz zgrzewarek stałych jednopunktowych stosuje się zgrzewarki przewoźne i przenośne, zwane także zgrzewarkami kleszczowymi(rys.23).

Rys. 23. Schemat zgrzewarki kleszczowej

W czasie pracy zgrzewarek stałych i przenośnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

- obsługiwanie zgrzewarki przez osoby do tego upoważnione,

- zakładanie okularów ochronnych,

- uziemienie zgrzewarki,

- niewykonywanie napraw zgrzewarek pod napięciem,

- oczyszczenie prętów zgrzewanych,

- czystość elektrod,

- dokładność umieszczania prętów zgrzewanych między elektrodami zgrzewarki.

Zbrojenie powinno składać się z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to dopuszcza się łączenie prętów. Łączenie na zakład prętów zbrojenia dopuszcza się, jeżeli średnica łączonych prętów nie przekracza 22mm(rys.24), oraz jeśli pręty zbrojenia nie pracują w elementach rozciąganych, np. ściągi, wieszaki.

Rys. 24. Łączenie prętów na zakład

a) pręty rozciągane ze stali gładkiej, b) pręty ze stali żebrowanej oraz pręty ściskane ze stali gładkiej,

c) pręty rozciągane ze stali żebrowanej zakończone hakami.

Połączenia spawane (rys.25) mają podobną wytrzymałość jak połączenia na zakład. Połączenia zgrzewane prętów wykonuje się na zgrzewarkach doczołowych. Umocowane w specjalnych uchwytach końce prętów zostają ze sobą zetknięte i dociśnięte. Przepływający prąd rozgrzewa je do stanu plastycznego, a siła dociskowa powoduje połączenie czołowe prętów.

Rys. 25. Połączenia spawane  a) połączenie z obustronnymi nakładkami i dwiema spoinami bocznymi, b) połączenie z nakładkami, a) lecz z czterema spoinami bocznymi, c) połączenie na nakładkę z jedną spoiną boczną, d) połączenie na nakładkę z dwiema spoinami bocznymi

Zbrojenie gotowe z warsztatu zbrojarskiego na miejsce wbudowania należy transportować tak, aby nie ulegało ono żadnym odkształceniom. Można je przenosić ręcznie, przewozić samochodem, wózkiem akumulatorowym, a także przemieszczać suwnicą lub żurawiem. Zależy to od masy transportowanych szkieletów zbrojenia. W przypadku przewożenia kilku warstw zbrojenia przekłada się poszczególne warstwy listwami drewnianymi i zabezpiecza się je przed przesuwaniem na boki. Miejsce magazynowania szkieletów zbrojenia należy wybierać w pobliżu miejsca wbudowania, a ich ułożenie powinno zapewnić właściwą kolejność montowania szkieletów w deskowaniu. W przypadku dłuższego przechowywania gotowego zbrojenia, składuje się je pod wiatami lub chroni prowizorycznym zadaszeniem

57-58. Rodzaje prętów

KLASA STALI A GATUNEK STALI

Zamawiając stal do zbrojenia betonu, możemy spotkać się z pytaniem o jej specyfikację. Konkretny rodzaj stali określony jest przez klasę oraz gatunek. Warto rozróżniać te dwie kategorie, aby uniknąć ewentualnych pomyłek podczas kupna materiału, a także, by móc rozróżnić pręty zeskładowane na naszej budowie.

Klasa stali określa jej wytrzymałość (dotyczy ona właściwości mechanicznych, tzw. „granicy plastyczności”, która określa na ile stal może ulec wygięciu, tak, aby potem wróciła do pierwotnego położenia). Oznacza się ją literą A oraz cyfrą rzymską (np. A-II)

Gatunek natomiast określa właściwości technologiczne (określa np. skład chemiczny stopu, z jakiego została wykonana, stopień uspokojenia, czy nadaje się do spawania itp.). Oznacza się go kombinacją liter i cyfr, która może mieć różną postać (np. St50B) Podział na klasy i na gatunki stanowi więc dwie odrębne klasyfikacje, używane do różnych celów. Określone one zostały przez różne normy i w zależności od potrzeb używa się jednej z nich, lub obu. Upraszczając- klasa stali interesuje głównie konstruktorów i architektów- dla nich najważniejsze jest, czy użyta w żelbecie stal wytrzyma zadane obciążenie. Na tym etapie nie ma dla nich większego znaczenia z jakiego stopu jest wykonana, najważniejsza jest tu charakterystyka wytrzymałościowa. Informacja o gatunku stali niezbędna jest natomiast producentom, którzy nie wnikają, do jakich celów stal będzie użyta- dla nich ważne jest jakie ma mieć właściwości technologiczne. Podsumowując- na rynek dopuszczonych jest wiele gatunków stali zbrojeniowej. Można je pogrupować w klasy, które ułatwiają określenie, do jakich zastosowań służy dany gatunek. Określone w projekcie pręty zbrojeniowe mogą być więc opisane np. jako stal klasy A-II w gatunku 25G2S. Przyjrzyjmy się, co oznaczają te symbole:

KLASA STALI

Normy określają pięć klas stali zbrojeniowej: A-0, A-I, A-II, A-III i A-IIIN

Stal przyporządkowana danej klasie ma konkretne zastosowania. I tak:

-stal klasy A-0 i A-I stosowana jest głównie do wykonania elementów pomocniczych

zbrojenia, m.in.strzemion oraz przewiązek.

-stal klasy A-II może być stosowana jako zbrojenie nośne

-stal klasy A-III do wykonania zbrojenia głównego konstrukcji

-stal klasy A-IIIN najwyższa klasa wytrzymałości dla elementów konstrukcyjnych

59. Pręty gładkie – zastosowanie

Pręty poszczególnych klas łatwo jest rozróżnić- mają one bowiem charakterystyczne dla danej klasy cechy:

-stal klasy A-0 (pręty gładkie). Dostarczane są jako gładka walcówka w kręgach lub w postaci gładkich prętów

-stal klasy A-I (pręty gładkie), ale odróżniają się od prętów A-0 tym, że ich końce pomalowane są na czerwono (z jednej strony każdej wiązki), lub też mogą one mieć namalowany na każdym kręgu jeden czerwony pas o szerokości 2cm.

Pręty gładkie stosuje się jako zbrojenie pomocnicze i strzemiona.

60-61. Pręty żebrowe – zastosowanie

-stal klasy A-II (pręty żebrowane). Mają na powierzchni ukształtowane dwa żeberka podłużne, biegnące równolegle do długości pręta. Między tymi żeberkami wykonane są żeberka poprzeczne biegnące wzdłuż linii skośnie.

-stal klasy A-III (pręty żebrowane). Posiadają, tak jak pręty A-II, żebra podłużne, a także pręty poprzeczne, usytuowane jednak inaczej niż w A-II- w tzw. „jodełkę” i nachylone do żeber podłużnych z jednej strony pręta pod kątek ok. 60°.

-stal klasy A-IIIN (pręty żebrowane).Żebrowanie jest takie, jak przy prętach A-III, a dodatkowo posiadają nawalcowane dodatkowe odcinki żeberek podłużnych między żeberkami poprzecznymi (w odstępach ok. 75cm)

Uwaga!

W ramach klasy A-IIIN pojawiły się nowe gatunki stali o innym żebrowaniu. Żeberka są w nich podwójne (ułożone w jodełkę, tak jak przy innych gatunkach klasy A-IIIN)

GATUNKI STALI

Do zastosowania w budownictwie dopuszczone są te gatunki stali, które zostały wskazane w normach, a także inne, na które producent uzyskał odpowiednie certyfikaty. Na rynku funkcjonuje wiele gatunków stali. Ich oznaczenia składają się z ciągu złożonego z liter oraz cyfr. Litery oznaczają właściwości mechaniczne lub fizyczne stali, symbole wskazujące na skład chemiczny itp. Dla przykładu: oznaczenie jednego z gatunków stali z klasy A-I: St3SX-b:

St- oznaczenie materiału- stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia

3- liczba porządkowa z zakresu 0 do 7 kodująca zawartość węgla

S- oznaczenie gatunku stali, który przeznaczony na konstrukcje spawane

X- oznacza stal nieuspokojoną.

Znajomość poszczególnych symboli oraz wnikanie w szczegóły technologiczne nie jest potrzebne inwestorowi, ale warto mieć ogólne pojęcie o tym, co oznacza stwierdzenie, że dana stal jest w takim, czy innym gatunku.

Norma PN-B-03264 wskazuje szesnaście gatunków stali zbrojeniowej. Inne gatunki, które zostały dopuszczone do użycia w budownictwie posiadać muszą specjalny certyfikat. Taki certyfikat dostały m.in. coraz powszechniej stosowane gatunki RB500W i BST500S.

GATUNKI STALI NIEUWZGLĘDNIONE W NORMACH- RB500W i BST500S

Od kilku lat, w ramach klasy A-IIIN krajowi producenci stali zbrojeniowej w oferują nowe gatunki, charakteryzujące się uleplszoną charakterystyką wytrzymałościową. Przykładem jest stal EPSTAL® w gatunku B500SP. EPSTAL jest zastrzeżonym znakiem jakości wyrobów ze stali gorącowalcowanej o podwyższonej ciągliwości (a to właśnie oznacza większą wytrzymałość). Liczba 500 w oznaczeniu stali oznacza wartość charakterystycznej granicy plastyczności w Mpa, a SP że jest ona spajalna. Stal ta spełnia między innymi wymagania normy PN-B-03264:2002 i jest zaliczana do najwyższej klasy wytrzymałości A-IIIN. Na prętach, oprócz charakterystycznego podwójnego żebrowania znajduje się nawalcowany napis „Epstal”, będący gwarancją oryginalności produktu. Kolejnym gatunkiem, z którym można się spotkać jest stal BST500S, przeznaczona do zbrojenia konstrukcji żelbetowych pracujących pod obciążeniem statycznym stałym i wielokrotnie zmiennym oraz dynamicznym. Spełnia ona wymagania Polskich Norm i jest często wybierana przez inwestorów.

Pręty żebrowane stosuje się jako zbrojenie nośne główne

62-63. Rozmieszczenie prętów w przekroju

Żelbet jest to beton wzmocniony prętami stalowymi. Zbrojenie wykonane z prętów stalowych, układa się w betonie w sposób ściśle określony. Celem zbrojenia jest zwiększenie wytrzymałości elementu betonowego. W konstrukcjach żelbetowych w zależności od klasy stali stosuje się odpowiednie klasy betonu. W konstrukcjach zbrojonych stalą klasy A-0, A-I, A-II i A-III – należy stosować klasę betonu nie niższą niż B15 i dla klasy stali A-III N klasę betonu nie niższą niż B20.

Istotą współpracy betonu i stali w konstrukcjach żelbetowych jest to, że beton pracuje przede wszystkim na ściskanie a zbrojenie na rozciąganie oraz na ściskanie i ścinanie. Do czynników umożliwiających współpracę betonu i stali należą:

- przyczepność betonu i stali,

- prawie jednakowa rozszerzalność termiczna obu materiałów,

- odpowiednie rozmieszczenie i zakotwienie prętów zbrojenia.

Rozmieszczenie prętów zbrojenia zależy przede wszystkim od występujących sił w obciążonym elemencie(rys.10). Określenie miejsc występowania sił ściskających i rozciągających oraz ustalenie sposobu zbrojenia elementu jest zadaniem projektanta. W prostych elementach konstrukcyjnych można łatwo określić miejsce występowania poszczególnych sił. Takimi elementami konstrukcyjnymi są belki swobodnie podparte oraz jednostronnie zamocowane.

Rys. 10. Zasady rozmieszczenia zbrojenia w belkach

Pręty stosowane w konstrukcjach żelbetowych można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pręty nośne (główne) są najważniejszymi prętami w konstrukcjach żelbetowych, ponieważ wzmacniają przekrój betonu przejmując naprężenia rozciągające i ścinające lub ściskające. Pręty nośne mogą być proste lub odgięte(rys.11). Zakończenia hakami wykonuje się w prętach rozciąganych.

Rys. 11. Kształt prętów głównych

Pręty pomocnicze mają zwykle na celu zapewnienie niezmienności położenia zbrojenia głównego podczas montażu i betonowania. Do prętów pomocniczych zalicza się:

- strzemiona(rys.12), stosuje się głównie w belkach i słupach, umieszcza się je zwykle prostopadle do prętów zbrojenia głównego

Rys. 12. Kształt strzemion

pręty rozdzielcze stosuje się przede wszystkim w płytach oraz ścianach, układa się je

prostopadle do prętów nośnych.

- pręty montażowe zapewniają prawidłowe położenie prętów głównych podczas montażu

i betonowania, najczęściej pręty montażowe umieszcza się w strefie ściskanej belek

w celu utrzymania strzemion we właściwym położeniu.

Rozmieszczanie prętów nośnych oraz ich liczba w przekroju zależą od:

- rodzaju elementu konstrukcyjnego,

- obciążenia,

- klasy betonu,

- klasy stali zbrojeniowej,

- kierunku betonowania elementu,

- sposobu zagęszczania betonu.

64-65. Rozmieszczenie prętów w belkach i płytach

Zbrojenie nośne w płytach układa się prostopadle do ścian nośnych, które stanowią

oparcie płyt. Średnica prętów stosowanych do zbrojenia płyt nie powinna być mniejsza niż

4,5mm. W płytach zbrojonych siatkami zgrzewanymi można stosować druty średnicy 3mm.

Maksymalny rozstaw prętów zbrojenia głównego wynosi:

- w płytach grubości nie większej niż 100 mm – 120 mm,

- w płytach grubości większej niż 100 mm – 1,2 wysokości płyty i nie więcej niż 250mm.

Minimalny odstęp między prętami zbrojenia nośnego mierzony w świetle wynosi 50mm.

Nie mniej niż 1/3 prętów zbrojenia dolnego w przęśle i nie mniej niż 3 pręty na lm

szerokości płyty należy doprowadzić bez odgięć do podpory.

Płyty żelbetowe jednokierunkowo zbrojone mają najczęściej kształt prostokąta(rys.13).

Oparte są przeważnie na ścianach nośnych dłuższymi bokami.

Rys. 13. Płyta jednokierunkowo zbrojona

Zbrojenie płyt wieloprzęsłowych jest bardziej skomplikowane, gdyż występują tam pręty

odgięte(rys.14). Poza zbrojeniem dolnym występuje tam również zbrojenie górne.

Rys. 14. Zbrojenie płyty wieloprzęsłowej

Zbrojenie rozdzielcze w płytach spełnia zadanie zbrojenia pomocniczego. Połączone jest ze zbrojeniem głównym drutem wiązałkowym lub przez zgrzewanie. Pręty rozdzielcze mogą nie mieć haków i można je łączyć na zakład długości 200mm bez wiązania drutem. Umieszcza się je od wewnątrz przekroju płyt lub pod prętami głównymi. Szczególny rodzaj płyt stanowią płyty wspornikowe(rys.15), do których zaliczamy płyty balkonowe i daszki. Podobnie w belkach wspornikowych zbrojenie główne umieszcza się w górnej części płyt.

Rys. 15. Zbrojenie płyty wspornikowej

66-67. Rozmieszczenie prętów w słupach prostokątnych i okrągłych

Sposób rozmieszczenia, a także ilość zbrojenia zależą od obciążenia oraz od klasy betonu i klasy stali zbrojeniowej zastosowanych do wykonania słupa. Zbrojenie słupów żelbetowych składa się z prętów podłużnych stanowiących zbrojenie główne ułożonych równolegle do osi słupa oraz strzemion. Takie słupy nazywa się nieuzwojonymi(rys.16).

Rys. 16. Zbrojenie słupa ściskanego osiowo

Słupy, w których zamiast strzemion znajduje się uzwojenie nazywamy

uzwojonymi(rys.17).

Rys. 17. Zbrojenie słupa uzwojonego  a) przekrój poprzeczny słupa uzwojonego, b) widok boczny zbrojenia w słupie uzwojonym.

68. Otulenie prętów zbrojeniowych

Grubość warstwy betonu, pokrywającej od zewnątrz pręty zbrojenia, powinna wynosić co

najmniej:

- 10mm w płytach, konstrukcjach cienkościennych, stropach gęstożebrowych oraz ściankach grubości do 100mm,

- 20mm dla zbrojenia głównego w belkach i słupach oraz ściankach grubości większej niż 100mm, 10mm dla strzemion i prętów montażowych, ponadto w tych wypadkach grubość otuliny nie powinna być mniejsza od średnicy pręta otulonego.

Grubość otulenia należy zwiększyć o:

- 5mm w elementach narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych bądź znajdujących się w pomieszczeniach o wilgotności względnej powyżej 75%,

- 10mm w konstrukcjach stale stykających się bezpośrednio z wodą. Grubość otulenia można zmniejszyć o 5mm, lecz do wartości nie mniejszej niż 10mm, w prefabrykatach z betonu klasy B15 i klas wyższych, wykonanych w zakładach prefabrykacji.

Grubość otulenia zbrojenia w fundamentach należy przyjmować nie mniejszą niż:

- 50mm, gdy występuje pod fundamentem warstwa wyrównawcza z betonu chudego grubości 100mm,

- 75mm gdy beton układany jest na gruncie.

Aby zapewnić odpowiednie otulenie prętów zbrojeniowych, w konstrukcjach należy stosować podkładki dystansowe. Podkładki zapewniają odpowiednią odległości między prętami oraz prętami i deskowaniem. Ze względu na materiał, z którego są wykonane podkładki dzielimy na: betonowe, z tworzyw sztucznych oraz stalowe. Ze względu na kształt, rozróżnia się podkładki punktowe i ciągłe. Podkładki punktowe stosowane są do podpierania pojedynczych prętów zbrojenia (rys.18).

Rys. 18. Krążek dystansowy i podkładki betonowe

Rozstaw i liczba podkładek powinna wynosić:

- dla elementów powierzchniowych (płyty stropowe, ściany) co 50 ¸ 100cm, czyli 2 ¸ 4 podkładki na 1m2,

- dla elementów prętowych (belki, słupy), rozstaw podłużny co 50 ¸125cm, a poprzeczny maksymalnie 75cm.

Podkładki należy stosować również na końcach i w narożach szkieletu zbrojeniowego.

69. Zasady organizacji stanowiska pracy

Właściwe zorganizowanie i wyposażenie stanowiska pracy jest podstawowym warunkiem osiągania dużej wydajności pracy. Poszczególne procesy robocze są ze sobą powiązane organizacyjnie oraz technologicznie i składają się na całość wykonywanych robót. Właściwa organizacja pracy polega na: określeniu zadania, przygotowaniu środków, wykonaniu zadania, kontroli wykonania zadania. W robotach zbrojarskich można szczegółowo określić zakres poszczególnych etapów. Podczas wykonywania konstrukcji żelbetowych przygotowanie zbrojenia jest stosunkowo pracochłonne. Właściwie zorganizowane stanowisko do przygotowania zbrojenia powinno zapewniać prawidłową organizację miejsc pracy oraz pełne wykorzystanie maszyn i urządzeń (rys.19). Należy unikać zbędnego przenoszenia materiałów i przechodzenia pracowników z jednego miejsca pracy na drugie. Roboty zbrojarskie obejmują: czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i łączenie prętów w szkielet zbrojeniowy.

Rys. 19. Stanowisko mechanicznego prostowania i cięcia stali w kręgach.

1 – prostowarka, 2 – stolik na pocięte pręty, 3 – kołowrót do rozwijania stali

Podczas cięcia prętów zbrojenia należy dążyć do tego, aby powstawało jak najmniej odpadów. Przed przystąpieniem do cięcia należy dokładnie zmierzyć długość pręta. W przypadku prętów prostych pomiar można wykonać przymiarem metrowym lub za pomocą specjalnego urządzenia. Stal w kręgach prostuje się na wciągarkach dobierając odcinki prostowanych prętów tak aby były wielokrotnością długości potrzebnego zbrojenia. Prościarki mechaniczne są wyposażone w urządzenia tnące, które obcinają pręty żądanej długości. Odpady powstałe podczas przecinania stali należy umieścić w przeznaczonych do tego pojemnikach tak, aby nie utrudniały pracy zbrojarza i nie stwarzały zagrożenia. Podstawową zasadą organizacji pracy w zbrojami jest zasada jednokierunkowego przebiegu produkcji. Pręty zbrojenia powinny być po wykonaniu odpowiedniej czynności przesuwane na następne stanowisko pracy. Podczas wykonywania montażu szkieletu zbrojeniowego organizuje się specjalne stanowiska dla niektórych elementów

Zbrojarnie przyobiektowe czyli warsztaty zbrojarskie urządzone na placu budowy, organizuje się na budowach małych i odległych od zbrojarni centralnych.

W skład wyposażenia zbrojami przyobiektowej wchodzą:

- urządzenia do prostowania stali w kręgach (prościarka mechaniczna),

- najprostsze urządzenie do przecinania stali, stół zbrojarski,

- komplet kluczy zbrojarskich.

Roboty zbrojarskie wykonuje się pod wiatą lub na wolnej przestrzeni. Liczba zatrudnionych pracowników jest niewielka, a transport wewnętrzny odbywa się ręcznie. Zbrojarnie poligonowe charakteryzują się większym zakresem produkcji oraz większą mechanizacją. Organizacja pracy w tego rodzaju zbrojarni umożliwia pracę kilku brygadom zbrojarskim.

Wyposażenie zbrojarni poligonowej najczęściej stanowią:

- wciągarka lub prościarka mechaniczna do prostowania stali w kręgach,

- nożyce mechaniczne oraz nożyce ręczne do cięcia stali,

- stoły zbrojarskie do prostowania, odmierzania i gięcia stali,

- zgrzewarka do łączenia siatek i szkieletów,

- sprzęt pomocniczy, taki jak: komplet kluczy, stoły wałkowe i kozły.

Roboty zbrojarskie wykonuje się w budynkach tymczasowych lub pod wiatami

chroniącymi przed wpływem czynników atmosferycznych.

Rys. 20. Schemat zbrojarni poligonowej

Zbrojarnie stałe charakteryzują się bardzo wysokim stopniem mechanizacji robót. Właściwy dobór maszyn i urządzeń, rytmiczność produkcji oraz jednokierunkowy jej przebieg i zachowanie najmniejszych odległości między stanowiskami pracy są podstawą dobrej organizacji zbrojarni (rys.21).

Rys. 21. Schemat dużego warsztatu zbrojarskiego

Zbrojarnie centralne obsługują kilka lub kilkanaście budów. Organizuje się je na dużych budowach oraz w przedsiębiorstwach budowlanych. O wielkości zbrojarni, liczbie maszyn i urządzeń oraz stanie zatrudnienia decyduje wielkość planowanej produkcji zbrojenia. Wielkość zbrojarni przy wytwórniach prefabrykatów zależy przede wszystkim od wielkości produkcji wytwórni. Ze względu na powtarzalność rodzaju produkcji istnieje możliwość dalszego zmechanizowania prac zbrojarskich, szczególnie w zakresie prac związanych z montażem siatek i przestrzennych szkieletów zbrojenia. W wytwórniach tego rodzaju używa się giętarek mechanicznych umożliwiających gięcie wielu prętów jednocześnie, oraz agregatów zgrzewających automatycznie skomplikowane siatki zbrojenia w wielu punktach.

70. Pomiar i cięcie zbrojenia

Przed przystąpieniem do cięcia prętów zbrojenia należy ustalić właściwą ich długość. Podczas odmierzania długości prętów dąży się do ograniczania ilości odpadów. Odpady powstałe podczas cięcia stali zbrojeniowej należy składować w miejscu do tego celu przeznaczonym. Na rysunkach roboczych oraz w wykazie stali zbrojeniowej są podane długości poszczególnych prętów, bez uwzględnienia wydłużenia stali zbrojeniowej wskutek wyginania prętów. Jeżeli pręt ma kilka odgięć, to należy uwzględnić te wydłużenia.

Tabela.1. Wydłużenie prętów stalowych wskutek gięcia [cm]

Przykład:

Pręt zbrojeniowy o kształcie i wymiarach jak na rysunku i średnicy16mm. Oblicz długość rzeczywistą korzystając z tabeli.

Rozwiązanie: długość pręta 5+124+23+10+ 4= 166cm

odgięcia na haki pod kątem 135°: 					2 x 2,0 = 4cm

odgięcia pod kątem 45°: 						1 x 0,5 = 0,5cm

odgięcia pod kątem 90°: 						1 x 1,5 = 1,5cm

Razem	   6,0cm

Odpowiedź: Powinno się zatem obcinać pręt nie długości podanej w zestawieniu stali

(166cm), lecz długości 166 – 6 = 160cm.

71-72. Montaż zbrojenia słupów

Do montażu zbrojenia słupów w warsztacie służą specjalne stanowiska pracy(rys.19). Szkielety zbrojeniowe słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na kozłach układa się pręty zbrojenia stosowanego przy jednym boku słupa, następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je ze strzemionami.

Rys. 19. Stanowisko montażu zbrojenia słupa lub belki w warsztacie

Kolejność montażu zbrojenia słupa jest następująca:

- na podkładach z grubego pręta o grubości 40 lub 50mm układa się pręty podłużne, które stanowią zbrojenie jednego boku słupa,

- na pręty nasuwa się strzemiona, które należy odpowiednio rozmieścić,

- drutem wiązałkowym łączy się strzemiona z prętami podłużnymi,

- obraca się związany szkielet o kąt 180° dookoła osi podłużnej, tak aby wolne boki strzemion znalazły się u góry,

- wsuwa się pręty podłużne następnego boku, wiążąc je ze strzemionami,

- obracając szkielet dookoła osi podłużnej wiąże się kolejno pręty pozostałych boków słupa.

Podczas montażu zbrojenia bardzo ważne jest właściwe rozmieszczenie i umocowanie strzemion. Strzemiona powinny być ustawione prostopadle w stosunku do prętów głównych. Haki strzemion, czyli ich zamknięcia rozmieszcza się mijankowo na prętach narożnych. Tylko w połączeniach spawanych zamknięcia strzemion mogą znajdować się na jednym pręcie. Różnica w rozstawie strzemion w stosunku do rysunku roboczego nie może przekraczać 20mm. Pręty główne krzyżujące się z prostymi odcinkami strzemion można łączyć mijankowo. Odginanie haków strzemion może być wykonane tylko do wewnątrz słupa. Gotowe szkielety zbrojenia słupów ustawia się w deskowaniu od góry lub z boku. Połączenie gotowego szkieletu zbrojenia słupa ze zbrojeniem niższej kondygnacji wykonuje się przez otwór z jednej strony deskowania słupa. Po wykonaniu połączenia uzupełnia się tarcze deskowania i betonuje element. W razie wykonywania połączeń zbrojenia słupa w deskowaniu, również jeden bok deskowania pozostawia się otwarty. Przy słupach o skomplikowanym zbrojeniu oraz w przypadku, gdy wymiar przekroju poprzecznego słupa przekracza 650mm, pozostawia się otwarte dwa przeciwległe boki deskowania.

Podczas montowania zbrojenia słupa bezpośrednio w deskowaniu kolejność czynności

jest następująca:

- układa się pręty podłużne w deskowaniu,

- łączy się pręty główne ze zbrojeniem niższej kondygnacji,

- na pręty podłużne od góry nakłada się strzemiona,

- strzemiona przesuwa się w dół rozmieszczając je zgodnie z rysunkiem roboczym,

- przywiązuje się strzemiona do zbrojenia podłużnego,

- uzupełnia się brakujące boki deskowania i przystępuje się do betonowania.

73-74. Montaż zbrojenia belek

Belki mają najczęściej przekrój prostokątny lub teowy tzn. belki prostokątne połączone z płytą żelbetową.

Zbrojenie belek jest bardziej skomplikowane niż zbrojenie słupów. Zbrojenie belki jednoprzęsłowej składa się ze zbrojenia głównego, które stanowią pręty proste i odgięte (zazwyczaj pod kątem 45°) i zbrojenia pomocniczego tzn. strzemion i prętów montażowych.

Rys. 20. Rodzaje prętów w belce

W belkach o przekroju prostokątnym stosuje się strzemiona zamknięte pojedyncze lub podwójne. W belkach teowych można stosować strzemiona otwarte. Kształty strzemion przedstawiono na poniższym rysunku.

Rys. 21. Strzemiona stosowane w belkach  a) pojedyncze zamknięte, b) pojedyncze otwarte, c)podwójne

Szkielety krótkich belek można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki, następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je ze strzemionami. Gotowy szkielet ustawia się w deskowaniu. Stanowisko do montażu zbrojenia belki można też rozwiązać w sposób pokazany na rysunku 16. Sposób umieszczania gotowych szkieletów zbrojenia belek zależy od ich masy. Szkielety, których masa nie przekracza 100kg może układać ręcznie kilku robotników. Szkielety cięższe ustawia się za pomocą dźwigów, suwnic lub specjalnych podnośników. Po ułożeniu gotowego zbrojenia w deskowaniu na odpowiednich podkładkach dystansowych należy połączyć je ze zbrojeniem innych elementów konstrukcji, jeżeli belka zbrojona stanowi część konstrukcji żelbetowej. Zbrojenie belek z poszczególnych prętów można wykonywać na budowie jednym ze sposobów:

- Wiązanie szkieletów zbrojenia belki wykonuje się bezpośrednio nad deskowaniem. Stanowisko do wykonania zbrojenia należy zorganizować tak jak w warsztacie. Po zmontowaniu szkieletu zbrojeniowego, należy go opuścić i ułożyć w deskowaniu.

- Podstawowe elementy szkieletu są montowane w warsztacie lub nad deskowaniem. Zakończenie montażu zbrojenia następuje po jego ułożeniu w deskowaniu.

- Zbrojenie belek wysokich o dużej rozpiętości należy montować bezpośrednio w deskowaniu. W celu łatwiejszego dostępu do poszczególnych prętów należy odsłonić jeden bok deskowania. Jeżeli zbrojenie belki składa się ze zgrzewanych elementów płaskich nazywanych drabinkami, to montaż zbrojenia przeprowadza się bezpośrednio w deskowaniu. Zbrojenie takiej belki składa się zwykle z drabinek połączonych prętami poprzecznymi(rys.22).

Rys. 22. Zbrojenie belek z gotowych elementów płaskich

Najbardziej skomplikowane jest wykonanie zbrojenia belek ciągłych. Zbrojenie takie

przygotowuje się w częściach, które następnie łączy się w deskowaniu.

Podczas przygotowania i montażu zbrojenia należy bezwzględnie przestrzegać zasad bhp.

75-76. Montaż zbrojenia płyt

W warsztacie wykonuje się montaż zbrojenia płyt, jeżeli ich wymiary są niewielkie. Stanowisko montażu zbrojenia płyt jest podobne do stanowiska wykonywania szkieletów zbrojenia słupów i belek(rys.23). Do wykonywania siatek zbrojeniowych są potrzebne dwa kozły drewniane z przymocowanymi listwami drewnianymi z odpowiednio wyciętymi gniazdami na pręty zbrojenia. Pręty zbrojenia głównego układa się we właściwych wycięciach listew i następnie przymocowuje się pręty rozdzielcze. Listwy z wyciętymi gniazdami, które stanowią wzornik można wymieniać w zależności od rozstawu prętów w montowanych siatkach.

Rys. 23. Stanowisko montażu zbrojenia płyt

Do wykonania zbrojenia płyty z prętami nośnymi odgiętymi jest potrzebne stanowisko podobne do przedstawionego, lecz dodatkowo należy przymocować prostopadle do kozłów, na ich czołach, listwy drewniane z wycięciem na pręty rozdzielcze. Górna płaszczyzna tych listew powinna znajdować się wyżej (o łączną grubość prętów nośnych i rozdzielczych) niż wierzch wzorników przymocowanych do kozłów. Montaż zbrojenia rozpoczyna się od ułożenia na listwach dodatkowych prętów rozdzielczych, po czym układa się na nich pręty główne i wiąże drutem wiązałkowym. Następnie szkielet odwraca się i wiąże pozostałe pręty rozdzielcze do odgiętych prętów głównych. Pręty nośne zajmują wówczas położenie w wycięciach na wzornikach. Podczas wiązania prętów zbrojenia płyt należy zwrócić szczególną uwagę, aby pręty rozdzielcze były umieszczone na dolnym zbrojeniu głównym. Łącząc ze sobą pręty zbrojenia płyt należy w dwóch skrajnych rzędach związać pręty w każdym skrzyżowaniu. Pozostałe skrzyżowania wewnętrzne dopuszcza się łączyć w szachownicę. W czasie wykonywania siatek zbrojeniowych, łączonych za pomocą zgrzewania, stosuje się zgrzewarki wielopunktowe. Gotowe szkielety zbrojenia płyt układa się w jednoprzęsłowych płytach małych wymiarów. Po ułożeniu szkieletu zbrojenia w deskowaniu na podkładkach dystansowych należy zwrócić uwagę na ewentualne połączenie szkieletu ze zbrojeniem innych elementów konstrukcji. Najczęściej zbrojenie płyt montuje się bezpośrednio w deskowaniu ze względu na bardzo dobre warunki montażu. Dostęp do wszystkich prętów zbrojenia jest swobodny. Kolejność wykonywania poszczególnych czynności przy montażu zbrojenia płyt jest następująca:

na deskowaniu należy oznaczyć, np. kredą, miejsce rozmieszczenia prętów głównych oraz prętów rozdzielczych,

- ułożenie w deskowaniu prętów głównych prostych,

- końce prętów głównych prostych wiąże się z prętami rozdzielczymi,

- ułożenie w deskowaniu prętów odgiętych i przywiązanie w pobliżu odgięć do prętów rozdzielczych,

- ułożenie pozostałych prętów rozdzielczych i połączenie ich z prętami głównymi.

Jeżeli zbrojenie płyty składa się z siatek zgrzewanych, to ich układanie w deskowaniu rozpoczyna się od siatek zbrojenia dolnego czyli przęsłowego (rys.24). Jako drugie układa się siatki zbrojenia górnego.

Rys. 24. Zbrojenie płyt siatkami zgrzewanymi [1, s.247]:

a) oparcie siatek na specjalnych podkładkach, b) oparcie siatek na zbrojeniu górnych belek

Siatki zbrojenia dolnego ustawia się na podkładkach dystansowych. Siatki zbrojenia górnego układa się na zbrojeniu belek, przywiązując je do tego zbrojenia. W razie braku belek górne siatki zbrojenia ustawia się na specjalnych podstawkach wykonanych z prętów grubości co najmniej 8mm.

77-78. Montaż zbrojenia ścian

Ściany monolityczne wymagają zbrojenia ze względu na nośność, a także ze względów konstrukcyjnych. Ze względów konstrukcyjnych stosuje się w ścianach zbrojenie:

obwodowe(wieńce), nadproży, pod otworami okiennymi i przeciwskurczowe ścian. Zbrojenie obwodowe powinno być na każdej kondygnacji w poziomie umocowania stropów wzdłuż obwodu budynku i wzdłuż wszystkich ścian konstrukcyjnych. Zbrojenie to powinno składać się co najmniej z czterech prętów o średnicach podanych na rysunkach roboczych.

Rys. 25. Zbrojenie nadproży i wieńców ścian

Zbrojenie pod otworami okiennymi zapobiega występowaniu rys w podokiennej części ściany. Należy je umieszczać poziomo pod otworami i powinno się składać z co najmniej dwóch prętów średnicy 10mm. Pręty zbrojenia powinny być przeprowadzone poza krawędź otworu na długość nie mniejszą niż 500mm. Zbrojenie przeciwskurczowe ścian, zapobiegające powstawaniu rys, stosuje się w pasmach ścian o długościach powyżej 6m przy zastosowaniu betonu zwykłego i powyżej 4m przy zastosowaniu kruszywowych betonów lekkich. Zbrojenie takie powinno składać się z dwóch siatek z prętów średnicy co najmniej 6mm przy rozstawie nie większym niż 500mm w kierunku poziomym i 750mm w kierunku pionowym. Siatki zbrojenia przeciwskurczowego wiąże się wzajemnie poziomymi łącznikami z prętów średnicy 6mm. Liczba łączników nie powinna być mniejsza niż 2 na l m2 powierzchni ściany.

Rys. 26. Zbrojenie przeciwskurczowe ścian

Ze względu na wymaganą nośność zbrojenie ścian żelbetowych wykonuje się w postaci dwóch siatek, umieszczonych symetrycznie względem płaszczyzny środkowej ściany. Pręty główne (pionowe) rozstawia się w odległości nie większej niż 400mm i nie mniejszej niż 150mm. Średnica prętów powinna być nie mniejsza niż 10mm i nie większa niż 20mm, a klasa stali nie wyższa niż A-III.

Pręty zbrojenia poziomego rozmieszcza się co najmniej 3 na l m. Średnica prętów nie może być mniejsza niż 2/5 średnicy prętów zbrojenia pionowego i nie mniejsza niż 6mm. Łączniki, odgrywające rolę strzemion, powinny być wykonane z prętów średnicy 6mm w kształcie haków lub prętów zgrzewanych z prętami siatek. Łączniki na powierzchni ściany należy rozmieszczać zgodnie z rysunkami roboczymi. W ścianach żelbetowych, zbrojonych ze względu na wymaganą nośność, stosuje się także zbrojenie obwodowe wieńców, nadproży oraz pod otworami okiennymi, według podanych zasad.

Montaż szkieletów zbrojeniowych ścian wykonuje się podobnie jak w płytach. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, zaczynając od spodu, łączy z nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem.

Rys. 27. Zbrojenie ścian wymagane ze względu na nośność

79. Kontrola jakości robót zbrojarskich

Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne” pkt.6. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

Kontrola zbrojenia obejmuje: - oględziny - badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami - badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem - badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy Dostarczoną na budowę partię stali należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaświadczenia o jakości stali, nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych lub gdy stal pęka przy gięciu. Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. 6.3. Kontrola jakości robót zbrojarskich Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu zgodnie z normą. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy

80. Inne rodzaje zbrojeń

- konstrukcja z betonu sprężonego to takie, do których świadomie wprowadzono naprężenia wewnętrzne (sprężające). Sprężenie uzyskuje się przez naciągnięcie strun stalowych. Struny rozmieszcza się tak, by w elemencie nieobciążonym wywoływały ściskanie w strefie, w której później są naprężenia rozciągające.

- konstrukcja strunobetonowa- uzyskuje się ją gdy struny(druty) użyte do wstępnego sprężania elementu mają dużą wytrzymałość i naciąga się je przed zabetonowaniem elementu, aby zwolnić naciąg po stwardnieniu betonu.

- kablobeton- powstaje gdy pozostawi się w betonowym elemencie kanały, przez które, po stwardnieniu betonu przeciąga się plecione z drutu wiązki (kable), następnie się je naciąga i klinuje na końcach kanału

- siatkobeton- rodzaj betonu zbrojonego, stosowany do wykonywania cienkościennych przestrzennych konstrukcji hal, zbiorników, silosów, ścian działowych, płyt dachowych, rur kanalizacyjnych. Zbroi się go siatką z drutu stalowego.