MATERIAŁ CZ 2

Rysunek techniczny z elementami maszyn i urządzeń stosowanych

w produkcji wyrobów spożywczych

- Podstawy rysunku technicznego

- Rzutowanie

- Szkice

- Szkice maszyn i urządzeń

- Rodzaje instalacji w piekarni

# Podstawy rysunku technicznego

Podstawowe pojęcia z zakresu rysunku technicznego

Rysunek techniczny – jest to dokładne odtworzenie kształtu i wymiarów przedmiotu na papierze lub innym nośniku informacji w formie graficznej. Rysunek wykonywany jest zgodnie z przyjętymi oznaczeniami, wymiarami, najczęściej w podziałce.

Szkic – to rysunek techniczny wykonywany odręcznie i nie zawsze w podziałce  z zachowaniem proporcji wymiarów przedmiotu, zawierający niezbędne informacje potrzebne do wykonania przedmiotu, opisany pismem zwykłym. Służy do wykonania właściwego rysunku technicznego.

Rysunek wykonawczy części – to informacja graficzna zawierająca wszystkie informacje techniczne niezbędne do wykonania danej części.

Rysunek montażowy – to graficzna instrukcja montażu maszyny lub urządzenia, informująca, w jakiej kolejności należy montować poszczególne elementy.

Rysunek złożeniowy – przedstawia maszynę lub urządzenie ze wszystkimi widocznymi częściami, które wchodzą w jego skład.

Rysunek zespołowy – przedstawia położenie części danego zespołu, wchodzącego w skład maszyny lub urządzenia, np. silnik w przesiewaczu do mąki.

Schemat – graficzna instrukcja działania maszyny, przedstawiona w sposób uproszczony.

Podstawowe formaty arkuszy rysunkowych

Zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami PN-ISO za podstawowy format papieru rysunkowego przyjęto format A4 o wymiarach 297 mm x 210 mm.

Od wielkości formatu A4, poprzez jej zmniejszenie lub powiększenie, pochodzą pozostałe formaty:

- A0 – 1189 mm x 841 mm

- A1 – 841 mm x 594 mm

- A2 – 594 mm x 420 mm

- A3 – 420 mmx 297 mm

- A4 – 297 mm x 210 mm

- A5 – 210 mm x 148 mm

- A6 – 148 mm x 105 mm

- A7 – 105 mm x 74 mm

- A8 – 74 mm x 52 mm

Rysunek 1.1. Format A4 i jego usytuowanie w odniesieniu do pozostałych formatów

Linie rysunkowe

Linie rysunkowe to graficzne znaki, które umożliwiają przedstawienie obrazu. Stosowanie różnej grubości oraz rodzaju linii na rysunku technicznym pozwala na prawidłowe odczytanie konstrukcji maszyny i urządzenia oraz poddanie części maszyny odpowiednim obróbkom.

Podstawą do określania grubości linii jest linia gruba, której połowę grubości stanowi linia średnia cienka. Linia cienka jest czterokrotnie cieńsza od linii grubej, natomiast linia bardzo gruba jest dwukrotnie grubsza od linii grubej.

0,5 x linia gruba = linia średnia cienka

0,25 x linia gruba = linia cienka

2 x linia gruba = linia bardzo gruba

Każda linia, dzięki swoim cechom grubości oraz rodzajowi, będzie służyła do kreślenia innych części rysunku:

- Linia ciągła bardzo gruba – do rysowania miejsc klejonych, lutowanych oraz numerów rysunków w tabelce rysunkowej.

- Linia ciągła gruba – do rysowania widocznych krawędzi, zarysów przedmiotów, zaznaczania płaszczyzny przekroju oraz obramowania arkusza.

- Linia cienka ciągła – do rysowania linii wymiarowych, pomocniczych, kreskowania przekrojów, osi symetrii otworów o Ø ≤ 12 mm.

- Linia kreskowana – do rysowania niewidocznych części przedmiotu.

- Linia punktowa – do rysowania linii podziałowych oraz osi symetrii otworów o Ø ≥ 12 mm i płaszczyzny symetrii przedmiotu.

- Linia dwupunktowa gruba – do rysowania oznaczenia sposobu obróbki cieplnej.

- Linia dwupunktowa cienka – do rysowania środka ciężkości.

- Linia falista – do rysowania urwań i przerywań przedmiotów, przekrojów przedmiotów z drewna.

- Linia zygzakowata (łamana) – do rysowania urwań i przerywań.

Grubość linii uzależniona jest od twardości zastosowanego ołówka. Wyróżniamy następujące rodzaje ołówków kreślarskich:

- H – ołówki twarde, stosowane do rysowania linii cienkich. Charakteryzują się jasnym odcieniem kreski.

- D – ołówki miękkie, stosowane do rysowania linii grubych. Charakteryzują się ciemnym odcieniem kreski.

- HD lub F – ołówki pośrednie, stosowane do szkiców.

Tabliczki rysunkowe

Tabliczki rysunkowe to wyrażone w formie tabelki, umieszczane w prawym dolnym rogu, źródła informacji dotyczące rysunku. Ze względu na ilość informacji, wymiary oraz rodzaj arkusza, na jakim są umieszczone, wyróżniamy:

- podstawowe tabliczki rysunkowe – o wymiarach 185 mm x 55 mm, stosowane do rysunków montażowych i złożeniowych (rys. 1.2),

- zmniejszone tabliczki rysunkowe – o wymiarach 185 mm x 40 mm, stosowane do schematów oraz umieszczane na pierwszej stronie dokumentu tekstowego,

- uproszczone tabliczki rysunkowe – o wymiarach 185 mm x 15 mm, stosowane na dalszych stronach dokumentów tekstowych oraz umieszczane na dalszych stronach rysunków, jeżeli arkusze są wieloarkuszowe.

Rysunek 1.2. Tabliczka rysunkowa podstawowa wraz z wymiarami

Do opisu rysunków technicznych służy pismo techniczne, znormalizowane (PN-ISO 3098-0:2002) w odniesieniu do wymiarów, typów oraz odstępów pomiędzy poszczególnym częściami pisma.

Rodzaje pisma technicznego dzielimy na dwie grupy: A oraz B, różniące się wielkością:

- A – wysokość dużych liter oraz cyfr wynosi 14 odstępów między liniami, a małych 10,

- B – wysokość dużych liter oraz cyfr wynosi 10 odstępów między liniami, a małych 7.

Wyróżnia się ponadto pismo techniczne pochyłe do rysunków maszynowych i proste do rysunków budowlanych.

Litery pisma technicznego nie są łączone, a odstępy między nimi są uwarunkowane formatem papieru.

Rys

unek

1.4

. Pismo techniczne proste

Źródło:

opracowani

e

w

łasne wykon

awcy

Podziałka techniczna

Podziałka, tzw. skala, to stosunek wielkości określonego wymiaru na rysunku do wielkości wymiaru w rzeczywistości. Na rysunkach technicznych wymiary podajemy w milimetrach (mm).

Do określenia odpowiedniego stosunku wielkości przedmiotu narysowanego do jego pierwowzoru, służy podziałka techniczna. Wyróżnia się podziałki:

- powiększającą , np. 25:1, 1000:1,

- naturalną 1:1,

- zmniejszającą, np. 1:5, 1:1000.

# Rzutowanie

Rzutowanie jest geometrycznym odzwierciedleniem figury płaskiej lub przestrzennej na danej płaszczyźnie. W przypadku rysunku technicznego jest to odwzorowanie przedmiotu na arkuszu w różnych płaszczyznach.

Wyróżniamy rzutowania:

- prostokątne – przedmiot odwzorowany jest na arkuszu tak, jakby ktoś patrzył na niego prostopadle do podłoża.

Rysunek 1.5. Rzutowanie prostokątne

Źródło: opracowanie własne autora

- prostopadłe – najczęściej przeprowadza się na trzech płaszczyznach:

Rysunek 1.6. Układ trzech rzutni

Źródło: opracowanie własne wykonawcy

- płaszczyzna I – rzut główny – powinien pokazywać jak najwięcej cech przedmiotu , a jego ułożenie powinno być rzeczywiste,

- płaszczyzna II – rzut boczny prawy,  płaszczyzna III – rzut z góry (poziomy).

Rysunek 1.7. Rzutowanie prostopadłe

Źródło: opracowanie własne wykonawcy

Ilość rzutów danego przedmiotu powinna zapewniać prawidłowe przedstawienie jego kształtu. Większa ilość rzutów może powodować nieczytelność rysunku.

Rzuty zgodnie z zasadami powinny być oddzielone grubą linią i rozmieszczone  w następujący sposób:

- rzut boczny prawy – na prawo od rzutu głównego,  rzut z góry (poziomy) – pod rzutem głównym.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie mogą być zastosowane ww. zasady, to rzuty należy oddzielić cienką linią oraz strzałką wskazać kierunek rzutowania od rzutu głównego.

W zależności od położenia rzutowanego przedmiotu względem obserwatora i płaszczyzny, wyróżnia się:

- Rzutowanie europejskie (E) – rzutowany przedmiot znajduje się między obserwatorem a płaszczyzną.

- Rzutowanie amerykańskie (A) – rzutowany przedmiot znajduje się za płaszczyzną, a obserwator przed nią.

Wymiarowanie przedmiotów

Wymiarowanie przedmiotów ma na celu zachowanie odpowiednich proporcji przedmiotu w rzeczywistych wymiarach do zastosowanej podziałki technicznej.

Do wymiarowania służą:

10

linie wymiarowe   liczby wymiarowe, np.

określenie średnic walców, stożków Ø, stawiane przed liczba wymiarową  określenie kątów, np. 900  określenie promieni, np.

30

Zasady dobrego wymiarowania:

- Zasada wymiarów koniecznych – należy brać pod uwagę tylko te wymiary, które są niezbędne do dokładnego określenia kształtu przedmiotu.

- Zasada niepowtarzania wymiarów – wszystkie niezbędne wymiary powinny być umieszczone tylko raz na rysunku.

- Zasada pomijania wymiarów oczywistych – dotyczy wymiarów przy kątach 00 i 900 dla linii równoległych lub prostopadłych.

- Zasada niezamykania wymiarów – nie podaje się wymiarów, które można uzyskać przez obliczenia matematyczne z innych wymiarów (Jastrzębski 2009).

# Szkice

Aby dobrze skonstruować lub poznać sposób działania, konstruktorzy szkicują ogólną budowę maszyny, urządzenia lub ich części, często stosując odpowiednie wymiary. Na podstawie wstępnego szkicu konstruktor tworzy rysunki wykonawcze poszczególnych elementów maszyny lub urządzenia, co pozwala skonstruować je w rzeczywistości.

Równocześnie tworzony jest rysunek złożeniowy, zawierający wszystkie elementy maszyny, odpowiednio opisane na tabliczce rysunkowej. Rysunek ten umożliwia zaobserwowanie elementów niezbędnych zarówno pod kątem jakościowym, jak i ilościowym, co ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie maszyny lub urządzenia w rzeczywistości.

Kiedy wszystkie elementy są już wyprodukowane, konstruktorzy tworzą rysunek montażowy, który można nazwać graficzną instrukcją montażu.

Wszystko jednak zaczyna się od szkicu – najprostszego rysunku technicznego. Może on zostać narysowany na białym papierze, bez żadnych zasad określonych przez normy dla rysunku technicznego o wymiarach zbliżonych do rzeczywistego.

Etapy szkicowania:

- Ustalenie niezbędnej ilości rzutów.

- Rysowanie osi symetrii.

- Rysowanie konturów przedmiotu.

- Rysowanie wszystkich widocznych części przedmiotu.

- Rysowanie wszystkich niewidocznych elementów przedmiotu.

- Rysowanie linii pomocniczych.

- Wymiarowanie.

Rysunek 1.8. Przykład szkicowania

Źródło: opracowanie własne autora

Schematy

Podobnie jak szkice, schematy są uproszczonymi formami rysunku technicznego. Głównym celem schematu jest przedstawienie w uproszczony sposób działania maszyny lub urządzenia za pomocą znormalizowanych symboli graficznych.

Tabela 1.2. Najważniejsze symbole używane w schematach

| Schemat elektryczny |  |
| --- | --- |
| Symbol | Oznaczenie |
|  | Przepływ prądu jednokierunkowego |
|  | Amperomierz |
|  | Woltomierz |
| Schematy kinematyczne |  |
|  | Tor ruchu prostoliniowego |
|  | Chwilowe zatrzymanie |
|  | Kierunek ruchu w ruchu prostoliniowym |
|  | Kierunek ruchu prostoliniowego z chwilowym zatrzymaniem |
|  | Ruch prostoliniowy o zmiennym kierunku |
|  | Tor ruchu obrotowego |
|  | Kierunek ruchu obrotowego o stałym kierunku |
|  | Koło cierne walcowe |
|  | Koło zębate walcowe |
|  | Przekładnia zębata walcowa |
|  | Ogólny symbol sprzęgła nierozłączonego |

Źródło: opracowane własne autora na podstawie PN–ISO 1219–1:1994 oraz PN–EN 60617

Istnieje wiele rodzajów rysunków schematycznych, które dzielimy ze względu na różne kryteria.

Z uwagi na rodzaj obszaru, którego dotyczą:

- Schematy elektryczne – pokazują, w jaki sposób części maszyn i urządzeń, pomieszczenia lub budynki są połączone lub zależne od siebie pod kątem elektrycznym lub elektronicznym.

- Schematy kinematyczne – pokazują połączenia układu kinematycznego (ruch, przyśpieszenie).

- Schematy technologiczne – przedstawiają przebiegi procesów produkcyjnych, czynniki wpływające na ich prawidłowe działanie oraz wzajemne połączenia poszczególnych etapów produkcji.

- Schematy blokowe – przedstawiają w najprostszy sposób procesy technologiczne, kolejne czynności wykonywane po sobie oraz ich korelacje.

Ze względu na zastosowanie, wyróżniamy schematy:

- Podstawowe:

  - strukturalne – pokazują najważniejsze elementy oraz zasady ich łączenia ze sobą w taki sposób, aby było wiadomo, jak urządzenie będzie działać,

  - funkcjonalne – pokazują schematyczne (niedokładne) rozmieszczenie elementów, mających wpływ na działanie maszyny lub urządzenia.

- Wyjaśniające:

  - zasadnicze – pokazują wszystkie elementy oraz zasady ich łączenia ze sobą w taki sposób, aby było wiadomo, jak urządzenie będzie działać,

  - zastępcze – pokazują w sposób uproszczony (pojedyncze schematy) skomplikowane połączenia, zasady działania urządzenia lub maszyny.

- Wykonawcze:

  - połączeń – pokazują wszystkie elementy oraz zasady ich łączenia ze sobą w taki sposób, aby było wiadomo jak urządzenie będzie działać, z uwzględnieniem oznaczeń przewodów, kabli, odpływów itd.,

  - przyłączeń – pokazują połączenie wybranych elementów, wpływających na działanie maszyny lub urządzenia.

# Szkice maszyn i urządzeń

Szkice i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym są niezbędnym źródłem informacji, dotyczącym dalszego planowania produkcji. Odczytanie przez pracownika ze szkicu lub schematu informacji dotyczących maszyny lub urządzenia, zwiększa wydajność oraz szybkość pracy. Dlatego niezbędna jest wiedza z zakresu działania maszyn i urządzeń oraz ich budowy.

Rysunek techniczny elementów części maszyn i urządzeń

Rysunek zawierający poszczególne elementy maszyny lub urządzenia powinien odzwierciedlać je w rzeczywistości. Niestety, taki rysunek byłby nieczytelny i bardzo pracochłonny.

Komitety normalizacyjne, ułatwiając tworzenie takiego rodzaju rysunków, wprowadziły następujące uproszczenia elementów:

- Zamiast rysować śruby, nakrętki, gwoździe itd., podaje się wymiary części oraz rysuje oś.

- Otwory gwintowe rysowane są bez zwojów gwintu, za pomocą cienkiej linii ciągłej z podaniem jej wymiarów.

- W rzucie poziomym śruby upraszcza się poprzez narysowanie łebka śruby.

- Miejsca zgrzewane rysuje się za pomocą grubej linii ciągłej i znakuje ≠P.

- Sprężyny upraszcza się poprzez narysowanie pierwszego i ostatniego zwoju lub rysunek schematyczny.

- Rurociągi na rysunkach technicznych występują w formie schematycznej.

- W kołach zębatych nie przedstawia się zębów, ale zaznacza się cienką linią ciągłą koło, miejsce dna wrębów i oddziela się kołem podziałowym za pomocą linii cienkich jednopunktowych.

- Wały, łożyska ślizgowe oraz koła prasowe rysuje się bez uproszczeń.

Szkice maszyn i urządzeń oraz ich elementów

Szkice elementów maszyn i urządzeń wykonuje się zgodnie z etapami tworzenia szkicu, wybierając ilość rzutów – najczęściej trzy. Maszyny i urządzenia szkicuje się w całości, najczęściej w jednym rzucie głównym.

Przykładowe schematy maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym

Rysunek 1.9. Kocioł do topienia tłuszczu poj. 500 l

Źródło: http://www.andziak.com/html_pl/index.php?id=kotly

Rysunek 1.10. Kocioł warzelny parowy o poj. 1.000 l i 1.500 l

Źródło: http://www.andziak.com/html_pl/index.php?id=kotly

Rys

unek

1

.

1

4

.

Pakowaczka XPG

-

40

Źródło: http://www.andziak.com/html_pl/pic.php?id=pakowaczka_xpg40_3-k.jpg

# Rodzaje instalacji w piekarni.

Instalacja elektryczna

Energia elektryczna (prąd elektryczny przemienny trójfazowy) wytwarzana w elektrowni

przekazywana jest siecią wysokiego, średniego aż do niskiego napięcia.

Z sieci niskiego napięcia prąd przesyłany jest do tablicy rozdzielczej na terenie

nieruchomości lub budynku, gdzie rozprowadzane są instalacje wewnętrzne:

−miejska, o napięciu 230V (umożliwia zasilanie urządzeń gospodarstwa domowego,

urządzeń elektronicznych, instalacji oświetleniowej),

−siłowa, o napięciu 400V (umożliwia zasilanie maszyn przemysłowych, urządzeń

grzewczych).

Instalacja musi być odporna na wpływy czynników otoczenia: wilgoć, wysoką temperaturę czy

zapylenie.

Wszystkie maszyny i urządzenia muszą mieć zabezpieczenie przed porażeniem prądem

elektrycznym.

Instalacja wodna

Wodociąg powinien spełniać następujące warunki:

−woda doprowadzana powinna mieć odpowiednią jakość tzn. powinna być zdana do picia,

−ciśnienie wody musi być stałe o odpowiedniej wartości

−powinna być zapewniona ciągłość dostawy wody.

Instalacja wentylacyjna

Wentylacja polega na wymianie powietrza w pomieszczeniach.

Wentylacja pomieszczeń może się odbywać w sposób:

−naturalny (grawitacyjny), działa na zasadzie różnicy temperatur powietrza

w pomieszczeniu i na zewnątrz,

−mechaniczny odbywa się przy pomocy wentylatora (wentylacja wyciągowa, nawiewna,

nawiewno-wyciągowa).

Zadania do odesłania:

Każdą kartkę podpisz imieniem i nazwiskiem, zrób zdjęcie w zeszycie i odeślij do mnie, astefanski@ckz.swidnica.pl   do 28.04.2021

- Zwymiaruj poniższy rysunek.

Zadanie 2.

Wykonaj rzut prostopadły walca

Te dwie prace odeślij na adres:    astefanski@ckz.swidnica.pl